HAKSER 2003-K

A HATÓSÁGI KÖRNYEZETI SUGÁRVÉDELMI ELLENŐRZŐ RENDSZER

(HAKSER)

JELENTÉSE a Paksi Atomerőmű súlyos üzemzavarának

környezeti hatásairól

SPECIAL REVIEW OF THE JOINT ENVIRONMENTAL

RADIATION MONITORING SYSTEM (JERMS) AROUND THE NUCLEAR

POWER PLANT PAKS ON THE ENVIRONMENTAL EFFECTS OF THE SERIOUS INCIDENT IN 2003

Készítették (Authors)

Egészségügyi, Szociális és  		  	Kerekes Andor (OKK-OSSKI)

Családügyi Minisztérium

szakintézményei

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési		Tarján Sándor (OÉVI)

Minisztérium szakintézményei

Környezetvédelmi és Vízügyi		Ivó Mária (ADV KVF)

Minisztérium szakintézményei		Varsányi Tibor (ADV KVF)

MTA KFKI Atomenergia			Zombori Péter (KFKI AEKI)

Kutató Intézet

Paksi Atomerőmű Rt.				Germán Endre (PA Rt)

Ranga Tibor (PA Rt)

OKK-OSSKI, Budapest, 2003. december

A mérésekben és a dózisszámításokban résztvevő intézmények:

Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség (ADV KVF)

ÁNTSZ Tolna Megyei Intézete

BM OKF RODOS és Adatcsere Központ

ESzCsM ERMAH Laboratóriumok

FVM REH Laboratóriumok

KFKI Atomenergia Kutató Intézet (KFKI AEKI)

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet (OÉVI)

OKK Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OKK-OSSKI)

Paksi Atomerőmű Rt. (PA Rt.)

TARTALOMJEGYZÉK

(CONTENTS)

1.    Bevezetés ........................................................................................	 4

2.    Kibocsátási eredmények (Releases) ...............................................	 6

2.1. Légköri kibocsátás   (Airborne releases) ........................................	 6

2.2. Folyékony kibocsátás  (Liquid releases) .........................................	12

3.    A környezeti sugárvédelmi ellenőrzés eredményei

(Results of environmental monitoring) ...........................................	15
	3.1. A légköri aktivitáskoncentráció mérései

(Radioactive concentrations in air) ................................................	15
	3.2. A kihullás (felületi depozíció) mérései

(Fall-out and deposition measurements) ..........................................	17

3.3 Talaj- és növényminták vizsgálata  
                  (Measurements of soil and vegetation)...............................................	19
 	 3.4. Tejminták mérései
                   (Measurements of millk samples) ..................................................... 	20

4.     Lakossági sugárterhelés járulékok
                    (Radiation impact of the population) ..............................................	21
     	4.1. A légköri kibocsátásból származó sugárterhelés
                    (Dose contribution from airborne releases) ...................................	21
      	4.2. A folyékony kibocsátásból származó sugárterhelés
                    (Dose contribution from liquid releases) ........................................	24

5.    Összefoglaló megállapítások 
                   (Summary) ........................................................................................	26

1. Függelék.  Környezeti radiológiai mérések részletes eredményei

(ERMAH és FVM REH laboratóriumok) ........................................	28

2. Függelék. Környezeti radiológiai következményelemzési módszerek

összehasonlítása a paksi atomerőmű 2. blokki üzemzavarának

kibocsátási adatai alapján .................................................................	49

3. Függelék. A 2. blokki üzemzavar során a paksi atomerőmű által

végzett környezetellenőrzési  eredmények összefoglaló táblázatai ..	58

1. BEVEZETÉS

Az  Országos Atomenergia Hivatal (OAH) Nukleárisbaleset-Elhárítási Műszaki Tudományos Tanácsa (NBE MTT) 2003. június 20 –i ülésén felkérte a Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (HAKSER) résztvevőit, hogy a Paksi Atomerőmű (PAE) környezetellenőrzési eredményeinek szokásos, éves összesítésén kívül készítsen egy speciális különkiadást a 2003. április 10-11-i súlyos üzemzavar környezeti hatásairól és a lakosságot érő sugárterhelés mértékéről.

Az erőműben 1996-tól a 2. blokkal kezdődő, majd a 2000-2001. években az 1.-3. blokkokon folytatódó, tömegesen végrehajtott gőzfejlesztő dekontaminálás (radioaktív szennyeződés eltávolítása) a korróziós termékkibocsátást – a magnetit keletkezését – ugrásszerűen megnövelte. Ennek következtében a magnetit keletkezés-eltávolítás egyensúlya felborult, a magnetit-lerakódás a primer kör legmelegebb pontjain, az aktív zónában üzemelő üzemanyag kazettákban fokozatosan nőtt, a hűtőközeg forgalma pedig csökkent. Emiatt a blokkok teljesítményét csökkenteni kellett, majd a 3. blokkon teljes töltetcsere végrehajtása vált szükségessé. Az erőmű a lerakódási problémák kiküszöbölésére a gőzfejlesztők dekontaminálását beszüntette, és elkezdte az üzemanyag kazetták tisztítását.

2000-ben és 2001-ben a PAE a 2. blokk reaktorából korábban kirakott 170 db részben kiégett és pihentetett kazettát sikeresen megtisztíttatott a Siemens KWU egyszerre hét kazettát kezelő technológiájával, majd 2002. novemberében megbízást adott a Siemens KWU jogutódjának, a francia-német FRAMATOM ANP (FANP) cégnek egy 30 db kazetta befogadására alkalmas tisztítótartály gyártására és a tisztítási technológia kidolgozására. Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága a benyújtott dokumentációkban szereplő biztonsági elemzést ellenőrizte és a technológiát jóváhagyta.

2003. április 10-én a 2. blokk az évi, tervezett főjavítás alatt állt. A reaktor belső elemeinek tisztítása mellett, a tartályon kívüli ún. 1. sz. aknában a FANP cég szakemberei a speciális tisztítótartályban 30 frissen kiégett fűtőelem kazetta magnetit lerakódástól való mentesítését végezték. Az üzemanyag kazetták tisztítási programja 16 órára befejeződött, ez után a konténer hűtött állapotban tartását a FANP dolgozói búvárszivattyús keringtetéssel folyamatosan végezték. 21:50-kor a tisztítókörön elhelyezett 85Kr aktivitáskoncentráció-mérőn az ott dolgozók a beütésszám ugrásszerű megnövekedését észlelték, majd a következő percekben a reaktorcsarnokban a nemesgáz aktivitáskoncentráció mérések „vész”-szintet értek el, és a szellőzőkémény üzemi sugárvédelmi kibocsátásellenőrző rendszerei a nemesgáz-kibocsátás hirtelen növekedését jelezték. Az ügyeletes mérnök elrendelte a reaktorcsarnokban folyó munkák felfüggesztését, illetve a terület elhagyását.

A tisztítókonténer fedelének hidraulikus zárószerkezetét 02:15-kor a FANP oldotta. Közvetlenül ez után a sugárvédelmi ellenőrző rendszerek ugrásszerű aktivitásnövekedést jeleztek, egyszersmind az 1. sz. aknával összenyitott pihentető medence vízszintjének mintegy 7 cm-es csökkenését észlelték. A tisztítótartály fedelének levételi kísérlete során a háromágú fedélemelő kötél egyik ága elszakadt, így a levétel sikertelen volt. Csak április 16-án, a fedél leemelését követő vizuális - videokamerás – ellenőrzés során derült ki, hogy valamennyi kazetta súlyosan megsérült. A sérülést a búvárszivattyús keringtetéssel végzett hűtés elégtelensége, a kazetták felhevülése, majd a fedélelem megemelésekor a hideg víz bezúdulásakor a hősokk által kiváltott roncsolás okozta.

A lezajlott folyamatok következtében nagy mennyiségű radioaktív izotóp került az akna vizébe. Ezek egy része – így elsősorban a radioaktív nemesgázok, elemi, szerves és aeroszol formájú jódizotópok, de más hasadási termékek is – a vizen átbugyborékolva a reaktorcsarnok légterébe, s onnan a szellőzőrendszereken, a szellőzőkéményen keresztül a környezetbe jutott.

A légköri és folyékony kibocsátások értékeit a 2. fejezet foglalja össze. A kibocsátások környezetre gyakorolt hatását jellemző mérési eredményeket a 3. fejezetben tekintjük át, az egyedi mérési eredményeket az 1. függelék tartalmazza. A lakosság sugárterhelésének becslésére vonatkozó számítások összefoglaló eredményeit a 4. fejezetben, a különböző intézmények által használt modellek összehasonlító elemzését a 2. függelékben közöljük. A fontosabb megállapítások, következtetések az 5. fejezetben találhatók.

2. KIBOCSÁTÁSI EREDMÉNYEK

A hatósági szabályozásban foglalt előírások betartásának ellenőrzését a területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi hatóság, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség (ADV KVF), Baja végzi.

Az ellenőrzés alapelvei a következők:

-	Az ellenőrzés alapját a kibocsátott komponenseknek a hatóság, illetve a mérésre kötelezett üzemeltető által kapott értékei képezik.

-	A hatóság ellenőrzi az üzemi méréseket és azok eredményeinek megbízhatóságát az üzemmenet figyelembevételével, és ennek során megállapítja a hivatalos kibocsátási értékeket.

A jelenlegi hatósági korlátozás alá eső mennyiségeken kívül a nuklidspecifikus aktivitásértékek is alapvetően fontosak, mivel

- részletezik és pontosítják a kibocsátásokról nyert információt,

- segítik a korlátozás alá eső komponensek mérési adatainak értékelését,

- alapul szolgálnak a lakossági dózisszámításokhoz (4. fejezet).

A párhuzamos mintavételezési ágak esetén a nagyobb mérési eredményt fogadják el. A hatóságilag korlátozott komponensek esetén a kimutatási határ alatti mérési eredmények a kimutatási határral kerülnek felhasználásra. Ezért a kibocsátási értékek rendszerint felülbecsültek.

2.1. Légköri kibocsátás

Az atomerőmű légköri kibocsátásaival kapcsolatos korábbi szabályozást (1/1980. (II. 6.) OKTH sz. rendelkezés) a 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet hatályon kívül helyezte, azonban az új szabályozás alkalmazása jogszabályi tisztázatlanságok miatt máig nem történt meg. Emiatt a környezetvédelmi hatóság a 2. blokki üzemzavari kibocsátások értékelésénél  az üzem hatályos Műszaki Üzemeltetési Szabályzatába (MÜSz) beépített, korábbi kibocsátásszabályozást érvényesítette.

A MÜSz-ben szereplő kibocsátási határértékek megegyeznek a korábbi hatósági rendelkezéssel (2.1. táblázat). A hatóság alapvetően e kibocsátási határértékek betartását ellenőrizte az I-es kiépítéshez tartozó kéménypáron történő kibocsátásokra. Az ellenőrzés részleteit meghatározó, a Paksi Atomerőmű Rt. (PA Rt.) és az ADV KVF között időszakosan megújított „Hatósági Felülvizsgálati Rend” az alábbiakat tartalmazza:

- határértékek betartása,	
- üzemi naplók ellenőrzése,	
- nem közös (csak üzemi) adatok  felhasználása,	
- párhuzamos adatokból a kibocsátás elfogadása,	
- egyéb nuklidspecifikus adatok.

2.1. táblázat A paksi atomerőmű légköri radioaktív kibocsátásaira vonatkozó hatósági határértékek (MÜSZ)

Table 2.1. The authorized limits of airborne effluents

| Radioaktív anyagok (components) | Határértékek (Bq/nap) (limits, Bq/d) |
| --- | --- |
| Sr-89 + Sr-90 | 5,6104 |
| Radioaktív jódizotópok, I-131 egyenértékben (I-131 equivalent) | 1,1109 |
| Radioaktív aeroszolok, összes-béta mérés alapján (T1/2 > 24 h) (aerosols, gross-beta activity) | 1,1109 |
| Radioaktív nemesgázok, összes-béta mérés alapján (noble gases, gross-beta activity) | 1,91013 |

Megjegyzések a táblázathoz:

A megadott értékek legfeljebb 1000 MW elektromos teljesítményű atomerőművi egységekből 100 m magas szellőző kéményen normálüzemi körülmények között  kibocsátható sugárzó anyagok aktivitásának határértékei.

A megadott értékeket 30 napi kibocsátás átlagára kell vonatkoztatni.

A 131I egyenérték a kibocsátott radioaktív jódizotópok keverékével azonos pajzsmirigy dózist adó 131I aktivitást jelenti.

Két reaktor egyidejű bóros szabályozása esetén a nemesgáz kibocsátás hetenként egyszeri gyakorisággal maximálisan 6,5.1013 Bq/nap lehet.

2.1.1 Mérési eredmények

A mérési eredmények értékeléséhez megjegyezzük, hogy az üzem a három mintavevő ág közül a legnagyobb aktivitást mutató adatát adja meg. A hatósági mérési eredmények a hatósági mintavevő ág hatóság által mért adatai. Az üzemzavari, emelt szintű kibocsátásokra tekintettel a hatóság által előírt, a mindenkori helyzetnek megfelelően változtatott, sűrített mintavétellel történt a kibocsátások meghatározása. A legsűrűbb mintavétel a kezdeti időszakban volt, az üzemi napi mintavevő ág hat óránként, míg a másik két mintavevő ág tizenkét óránként lett mintázva. A hatóság a kibocsátási adatok közül a legnagyobb értéket mutató, ún. napi mintavevő ághoz tartozó adatokat fogadta el a kibocsátások jellemzésére.

Az április 10. – május 10. közötti időszakban a légkörbe kibocsátott izotóponkénti aktivitások a 2.2. táblázatban láthatók. Az értékek a hatóság által jóváhagyott üzemi mérési eredmények, a sugárterhelés becsléséhez ezek kerültek felhasználásra. Az ellenőrzés módszereinek és a kibocsátások mérésének részletes leírása, a lehetséges hibaforrásokkal az 1991. évi HAKSER jelentés mellékletében található.

2.2. táblázat   A sugárterhelés becslésére felhasznált nuklidspecifikus kibocsátások a hatóság által jóváhagyott üzemi mérések alapján

Table 2.2.  The radionuclide releases used for the assessment of doses based on the results of the NPP and approved by the authority

| Komponens (Components) | Légköri kibocsátás 2003.04.10. - 05.10. (Airborne releases) |
| --- | --- |
| Nemesgázok (Noble gases) (TBq) |  |
| Ar-41 | 0,11 |
| Kr-85 | 27,9 |
| Kr-88 | 0,003 |
| Xe-131m | 9,88 |
| Xe-133 | 452 |
| Xe-133m | 1,49 |
| Xe-135 | 0,11 |
| Aeroszolok (Aerosols) (MBq) |  |
| Mn-54 | 0,15 |
| Co-60 | 33,2 |
| Sr-89 + Sr-90 | 6,79 |
| Tc-99m | 92,5 |
| Mo-99 | 92,5 |
| Ru-103 | 19,7 |
| Rh-105 | 26,6 |
| Ag-110m | 11,4 |
| Sb-125 | 38,2 |
| Sb-126 | 35,0 |
| I-131 | 5934 |
| I-132 | 1972 |
| Te-132 | 869 |
| Cs-134 | 1036 |
| Cs-136 | 162 |
| Cs-137 | 1026 |
| Ba-140 | 548 |
| La-140 | 47,3 |

2.2. táblázat   A sugárterhelés becslésére felhasznált nuklidspecifikus kibocsátások a hatóság által jóváhagyott üzemi mérések alapján (folytatás)

Table 2.2.  The radionuclide releases used for the assessment of doses based on the results of the NPP approved by the authority (continuation)

| Komponens (Components) | Légköri kibocsátás 2003.04.10. - 05.10. (Aairborne releases) |
| --- | --- |
| Jódok (Iodines) (GBq) |  |
| I-131 egyenérték | 405 |
| Elemi (Elementary) (GBq) |  |
| I-131 | 311 |
| I-132 | 22,8 |
| Szerves (Organic) (GBq) |  |
| I-131 | 86,5 |
| I-132 | 3,47 |
| I-133 | 0,03 |
| Egyéb (Others) (GBq) |  |
| H-3 (HT) | 3437 |
| H-3 (HTO) | 358 |
| C-14 (CO2) | 2,31 |
| C-14 (CnHm) | 30,3 |

A kibocsátásokra jellemző, hogy többnyire hasadvány termékekből álltak, valamint hogy a kibocsátások 99 %-a az első 24 órában történt. A nemesgázok izotópspecifikus adatai egyrészt az üzem által működtetett folyamatos NEKISE rendszerrel, másrészt az üzemi napi gyűjtésű laboratóriumi gömb mintavételezésével kerültek meghatározásra.

A nemesgáz-kibocsátás összes-béta aktivitását az üzem által működtetett KALINA távmérő rendszer mérte. Az adatokat a 2.1. ábra mutatja be.

A radiojód-kibocsátás 131I egyenértéke az összes radiojód forma (aeroszol, elemi és szerves) és az összes jódizotóp figyelembe vételével lett meghatározva a legnagyobb aktivitású, ún. üzemi napi – de az üzemzavar alatt sűrűbben mintázott – mintavételi ág mérési adataiból (2.2. ábra).

2.1 ábra  	Nemesgáz kibocsátás napi összes-béta értékei

Figure 2.1.	Daily gross beta releases of noble gases

2.2. ábra  A radioaktív jódkibocsátás napi értékei 131I-egyenértékben

Figure 2.2. The daily releases of radioiodines transformed to  131I equivalent

A 2.3. ábra a hatósági mintavevő ág üzemi és hatósági mérési adatait tartalmazza összehasonlítás céljából. Az értékek csak az aeroszol és elemi formájú radiojódokat tartalmazzák 131I egyenértékben és MBq/időszak egységben (ui. a mintacserék reggel és este kb. hat órakor történtek). A két független adatsorról elmondható, hogy egy-két esettől eltekintve jó egyezést mutatnak.

2.3. ábra  A radioaktív jódkibocsátás összehasonlító értékei 131I-egyenértékben

Figure 2.3. The releases of radioiodines transformed to  131I equivalens

2.1.2. A hatósági korlátozás alá eső komponensek

A hatóságilag szabályozott komponensekre, az üzemzavari időszakra  - a legnagyobb kibocsátású 30 napra, 2003.04.10.-05.10. - elfogadott kibocsátások a 2.3. táblázatban szerepelnek.

2.3. táblázat  A hatóság által elfogadott üzemzavari (2003.04.10.-05.10.) légköri kibocsátások és a korlát % -ában kifejezett értékei a korlátozás alá eső komponensekre

Table 2.3.  Airborne releases of the NPP, together with the percentages of the limits for the period of dominant releases (10.04.2003-10.05.2003)

| * összes-béta aktivitás, aeroszol méréseknél 90Sr+90Y, nemesgázoknál 133Xe hitelesítő forrással kalibrálva; Korlátozás alá eső komponensek (Components) | MBq/30 nap (MBq/30 days) | Korlát %-ában (Percentages of limits) |
| --- | --- | --- |
| Sr-89 + Sr-90 ** | 6,79 | 432 |
| Radioaktív jódizotópok, I-131 egyenérték (I-131 equivalents) | 4,05105 | 1312 |
| Radioaktív aeroszolok (Aerosols) * | 6,58103 | 21,3 |
| Radioaktív nemesgázok (Noble gases) * | 4,67108 | 87,5 |

(gross beta activity, calibration made with 90Sr+90Y and 133Xe  etalons for aerosol and noble gas measurements, respectively)

** üzemi adatok; a hatósági elfogadás még nem zárult le.	
 (Data of the Plant has not been accepted by the authority yet)

2.2. Folyékony kibocsátás

A folyékony kibocsátási adatokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ezek mindenképpen előzeteseknek tekintendők olyan tekintetben, hogy az időben elnyúló és a normál működés során keletkező vizektől el nem különülő hulladékvíz-kezelés miatt végleges eredményeket csak a teljes 2003. év és a korábbi évek kibocsátásainak összevetésével, értékelésével kaphatunk.

A folyékony radioaktív kibocsátások ellenőrzése az ellenőrző tartályokból vett minták mérésével folyik. Az elsőfokú hatósági feladatokat az ADV KVF látja el. Az üzemzavar következményeként a tartálykibocsátás előtt ellenőrzik az alfa-sugárzó radioizotópok jelenlétét is.

Minden, feltételezhetően radioaktív izotópot tartalmazó víz először az ellenőrző tartályokba kerül, ahol a tartály lezárását és keverését követően történik a mintavétel a vonatkozó “Hatósági Felülvizsgálati Rend" szerint. Ezekből a mintákból a tartálytérfogattal arányos heti, havi átlagmintákat készít az üzem. Valamennyi tartálymintából - ellenőrzés céljából - az igényelt mennyiséget a hatósági laboratórium elviszi.

A vett minták mintegy 10 %-át szúrópróbaszerűen összes-béta aktivitás méréssel ellenőrzi az ADV KVF. A heti és havi átlagmintákat elszállítja izotópspecifikus vizsgálatokhoz.

A mintavételek és mérések leírását a 1991. évi HAKSER jelentés tartalmazza.

    - A kibocsátott radioaktív mennyiségek a tartálymérések alapján

Az atomerőmű az üzemzavari időszakban (2003.04.07.-05.11.) az ellenőrző tartályokból 3812 m3 vizet bocsátott a Dunába. Az összes-béta mérések szerint a hasadási és a korróziós termékek aktivitása 1:3,4 arányban oszlik meg a mérleg feletti (TM-jelű) és a kommunális és mosodai eredetű vizek (XZ-jelű) között. A TM:XZ térfogatok aránya 1,4:1. Az XZ tartálypark esetén a 2. blokki 1. akna környezetében végzett munka során kontaminálódott ruházat tisztítása során keletkezett mosodai szennyvíz okozta a növekményt. A üzemzavar óta a laborvizeket az I. kiépítés hulladékvíz feldolgozó rendszerén keresztül bocsátja ki az atomerőmű, az alfa-sugárzó izotópok kibocsátásának elkerülése végett.

A sugárterhelés becslésekhez felhasznált éves kibocsátási értékek a 2.4. táblázatban találhatók. A szokásos főjavítások alatt megnövekedett korróziós termékek mellett jelentősek az üzemzavart jellemző hasadvány termékek is.

2.4. táblázat  A sugárterhelés becslésekhez felhasznált, a hatóság által jóváhagyott, PAE tartálymérések alapján meghatározott kibocsátások

Table 2.4. The liquid releases used for the dose assessments, determined by the control tank measurements of the NPP and approved by the authority

| Radionuklid (Radionuclide) | Kibocsátás (MBq) (Releases) |
| --- | --- |
| H-3 | 9,9105 |
| Cr-51 | 126 |
| Mn-54 | 39,2 |
| Co-58 | 35,7 |
| Fe-59 | 6,88 |
| Co-60 | 56,3 |
| Sr-90 | 1,52 |
| Nb-95 | 6,28 |
| Zr-95 | 2,50 |
| Rh-103 | 0,03 |
| Ag-110m | 1,43 |
| I-131 | 65,2 |
| Cs-134 | 16,3 |
| Cs-136 | 1,41 |
| Cs-137 | 17,6 |
| Ba-140 | 16,9 |
| La-140 | 21,7 |
| Ce-141 | 0,15 |

2.2.2. A hatósági korlátozás alá eső komponensek

A hatóságilag szabályozott komponensekre az üzemzavari időszakra (2003.04.07.-05.11.) elfogadott kibocsátások a 2.5. táblázatban szerepelnek.

2.5.táblázat  A hatóság által elfogadott vízi kibocsátások az üzemzavar alatt

Table 2.5. The accepted releases by water during the incident

| Komponensek (components) | Kibocsátás (releases) [MBq/időszak] [MBq/period] | Éves kibocsátási korlát blokkonként (annual limit of releases per units) | Időarányos korlátkihasználás (proportion of limit) [ % ] |
| --- | --- | --- | --- |
| összes-béta (gross beta) | 0,17 GBq | 3,7 GBq | 24,5 |
| trícium | 0,99 TBq | 7,5 TBq | 68,8 |
| Sr-90 | 1,52 MBq | 37 MBq | 21,4 |
| összes-alfa (gross alpha) | * | * | - |

* A hatósági engedély megfogalmazása szerint az érték "0" kibocsátásnak minősül ("0" kibocsátás:  0,011 Bq/l alatti összes-alfa aktivitás-koncentráció az ellenőrző tartályokban)

(No releases for alpha is accepted by the concentration in tanks should be less than 0,011 Bq/l  as the detection limit)

A táblázat adataiból láthatóan - a légköri kibocsátásokkal ellentétben – az üzem a folyékony kibocsátásoknál nem lépte túl az időarányos kibocsátási korlátot.

Megjegyezzük, hogy az itt figyelembe vett üzemzavari időszak (2003.04.07.-05.11.) eltérő a légköri kibocsátásnál figyelembe vett 30 napos időszaktól (2003.04.10.-05.10.), ennek oka az, hogy a folyékony kibocsátások heti ütemezésűek.

Megjegyezzük továbbá, hogy a 2.5. táblázatban szereplő időarányos korlátkihasználás az I. kiépítés 2 blokkjára vonatkozik, mivel ezek közös vízkezeléssel rendelkeznek.

3. A KÖRNYEZETI SUGÁRVÉDELMI ELLENŐRZÉS EREDMÉNYEI

Az üzemzavar során a legnagyobb aktivitással a környezetbe került nemesgázok és radiojód izotópok közül a 131I nyomonkövetésére volt lehetőség. A kibocsátott 131I-izotóp kis mennyisége és viszonylag rövid felezési ideje (T1/2= 8,02 nap) csak a kibocsátást követő 1-2 héten adott lehetőséget a környezeti mintákban történő mérésre.

Levegő, talajfelszín, növényzet, felszíni víz radioaktív koncentrációjának meghatározását, valamint gamma-dózisteljesítmény mérését végezték az üzem és az ellenőrző hatóságok laboratóriumai. Ezek közül a levegő, talaj (kiülepedés) és a növényzet aktivitáskoncentráció mérési eredményei hordoztak értékelhető információt.

# 3.1. A légköri aktivitáskoncentráció mérései

Az atomerőműtől való távolság szerint csoportosítva a mérési eredményeket, közeli és távoli észlelésekről beszélhetünk. A PA Rt. által üzemeltetett ellenőrző rendszer „A”-jelű mérőállomásai rendelkeznek közepes légforgalmú (átlagosan 40-60 m3/h) levegő mintavevővel, amelyek alkalmasak a jód aeroszol, elemi és szerves formáinak megkötésére is.

Az ERMAH hálózat laboratóriumai Szekszárdon, Pécsett, Győrött és Miskolcon, valamint az OKK-OSSKI telephelyén (Budafokon) végeztek méréseket aeroszol formában lévő radiojód kimutatására (a mintavevők névleges légforgalma 150 m3/h, F.1.1. táblázat).

Az FVM REH központi laboratóriuma Pestszentlőrincen rendelkezik egy 180 m3/h légforgalmú mintavevővel, amely szintén aeroszol gyűjtésére alkalmas.

Az erőmű üzemi ellenőrző rendszerének primer mérési eredményeit, mint közeli észlelést a 3.1. ábra mutatja be (ezek az adatok még nem tartalmazzák az adott szélirány időtartamának, illetve a 131I bomlásának megfelelő korrekciókat). E korrekciókat is figyelembe véve, április 10-11-én a főbb szélirányokban a legnagyobb aktivitáskoncentrációk (aeroszol+elemi forma) az A1 (kb. 0,5 Bq/m3), az A4 (kb. 5 Bq/m3) és az A9 (kb. 2 Bq/m3) állomáson alakultak ki. A többi állomáson az aktivitáskoncentráció nem haladta meg a 0,3 Bq/m3-t.

A 3.1. táblázat a 131I aktivitáskoncentráció időintegráljának mért értékeit tünteti fel, összehasonlítva az erőmű által a közeli terjedés számítására használt BALDOS modell eredményeivel. Látható, hogy a mért és a számított időintegrálok között – kiváltképp a tendenciákat tekintve – kielégítő az egyezés.

Az 3. Függelékben feltüntettük az üzemi ellenőrzés mérési összesítő jegyzőkönyveit abban a formában, ahogyan azt április végén elkészítették és az illetékes hatóságoknak megküldték.

Az üzemzavar időszakában a budafoki, pestszentlőrinci, miskolci és győri mintavételi pontokon lehetett a kibocsátás hatásának is tulajdonítható radiojódot kimutatni. Az eredményeket a tényleges mintavételi periódusok feltüntetésével a 3.2. ábra mutatja be.

3.1. ábra  Az üzemi ellenőrző állomásokon mért teljes 131I levegőkoncentrációk időbeli változása

Figure 3.1. Time functions of the total 131I air concentration at the monitoring stations of the NPP

3.1. táblázat  A 131I radioizotóp levegőben mért aktivitáskoncentráció időintegráljai a PAE környezetellenőrző állomásain

Table 3.1. Time integrated air concentrations of 131I at the monitoring stations around the NPP

| Mérőállomás | Mért (Bqh/m3) (Measured) |  |  | Számított (BALDOSa) (Bqh/m3) (Calculated by the BALDOS code) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aeroszol | Elemi | Szervesb | Aeroszol | Elemi | Szerves |
| A1 | 1,2 | 0,85 | 0,01 | 0,19 | 3,28 | 2,44 |
| A2 | 0,02 | 0,053 | -c | 0,14 | 2,43 | 1,81 |
| A3 | - | 0,019 | - | 0,28 | 4,72 | 3,53 |
| A4 | 0,23 | 9,7 | 0,04 | 0,06 | 24,2 | 2,39 |
| A5 | < 0,042 | 0,19 | < 0,17 | 0,06 | 1,22 | 0,35 |
| A6 | 0,07 | 0,35 | < 0,035 | 0,02 | 0,99 | 0,23 |
| A7 | 0,07 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| A8 | 0,53 | 0,65 | - | 0,44 | 9,97 | 5,72 |
| A9 | 0,12 | 13,1 | 0,1 | 0,03 | 6,83 | 0,76 |

a: az itt közölt, módosított adatok esetenként eltérnek a 3. függelékben lévő adatoktól

b: április 10-14-e között mintavétel nem volt

c: „-” kimutatási határ alatti érték

3.2. ábra Az ERMAH és FVM REH állomásokon mért 131I aeroszolkoncentrációk időbeli változása

Figure 3.1. Time functions of the 131I aerosol concentration at the monitoring stations of the authorities

A két budapesti észlelés egyértelműbben az üzemzavarhoz rendelhető, a távolabbiak esetében meg kell fontolni, hogy a közeli kórházak kibocsátásában is előfordulhat 131I izotóp, bár a győri és miskolci laboratóriumok közlése szerint korábban nem fordult elő 131I radioizotóp az aeroszolmintákban.  (A radiojód tipikusan 1-10 µBq/m3 koncentrációban, Budapest levegőjében is nagy gyakorisággal megtalálható.)

# 3.2. A kihullás (felületi depozíció) mérések

A felületre kiülepedett radioizotópok mérésére alkalmas módszerek közül a fall-out, a dry-out (száraz kitapadás) és az in-situ gamma-spektrometriai eredmények kerültek feldolgozásra.

Az ERMAH mérőlaboratóriumai által végzett fall-out és dry-out mérések eredményét az 1. számú függelék F1.1 és F1.2. táblázatai foglalják össze. Az üzemzavart követő időszakban mindössze két pozitív megfigyelés volt, 04. 11-én a dunaföldvári és a kalocsai pontokon vett dry-out mintákban.

Félvezető detektoros in-situ méréseket a BM OKF, az FVM REH, az OKK-OSSKI és a PA Rt. mozgó laboratóriuma végzett. Radiojód jelenlétét csak az erőmű közvetlen közelében lehetett kimutatni néhányszor 100 Bq/m2 koncentrációban. A módszer érzékenysége detektortól és mérési időtől függően 50-80 Bq/m2 körül van.

# Az in-situ gamma-spektrometriai mérések eredményeit a 3.2. táblázat foglalja össze. A csak az erőmű közelében jelentkező 131I-izotóp mellett az esetek többségében jól mérhető volt a csernobili balesetből és a légköri atomfegyver kísérletekből származó 137Cs-izotóp (a radiocézium esetében felületi sík-eloszlásról – a frissen kihullott radiojóddal szemben – távolról sem beszélhetünk, a PA Rt. ezért nem közölt ilyen értelmű eredményeket).

# 3.2. táblázat  In-situ gamma-spektrometriai eredmények az erőmű 30 km-es környezetében

Table 3.2. Measurement results of in-situ gamma-spectrometry in the 30km zone of the NPP

| A mérés helye | Szélességi fok | Hosszúsági fok | 131I (Bq/m2) | 137Cs (Bq/m2) | A mérést végezte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solt | 46,79585 | 18,96231 | <50 | 962 | FVM |
| Dunapataj | 46,65596 | 19,00723 | <50 | 1539 | FVM |
| Uszód | 46,54929 | 18,91158 | 139 | 543 | FVM |
| Harta | 46,71924 | 19,01956 | <50 | 1099 | FVM |
| K-5 | 46,56401 | 18,85012 | 227 | 531 | FVM |
| A-4 | 46,56449 | 18,86255 | 197 | 646 | FVM |
| Paks (É) | 46,60217 | 18,85367 | 247 | 764 | FVM |
| Paks K7 | 46,56705 | 18,82787 | <50 | 100 | BM OKF |
| Tengelic 6-os út | 46,50818 | 18,78922 | <50 | 200 | BM OKF |
| 6-os 63-as | 46,40872 | 18,71375 | <50 | 120 | BM OKF |
| Kölesd | 46,51688 | 18,61838 | <50 | 120 | BM OKF |
| Dunaföldvár, B24 | 46,78150 | 18,94417 | <50 | - | PA Rt. |
| Madocsa-Bölcske út | 46,72350 | 18,96033 | <50 | - | PA Rt. |
| Madocsa-Bölcske út | 46,72400 | 18,96033 | <50 | - | PA Rt. |
| 6-os főút-Madocsa út | 46,66767 | 18,91533 | <50 | - | PA Rt. |
| A1 állomás | 46,59100 | 18,85300 | 90 | - | PA Rt. |
| A4 állomás | 46,56450 | 18,86250 | 140 | - | PA Rt. |
| A5 állomás | 46,56517 | 18,84033 | <50(fall-out) | - | PA Rt. |
| A6 állomás | 46,57217 | 18,83417 | <35 (talaj) | - | PA Rt. |
| A8 állomás | 46,57267 | 18,86883 | 70 | - | PA Rt. |
| A9 állomás | 46,56633 | 18,85150 | 260 | - | PA Rt. |
| Tengelic szőlőhegy | 46,54325 | 18,75645 | <56 | 384 | OKK-OSSKI |
| Tengelic | 46,51318 | 18,72847 | <75 | 201 | OKK-OSSKI |
| Szedres | 46,47345 | 18,70470 | <87 | 274 | OKK-OSSKI |
| Kölesd | 46,50720 | 18,60792 | <88 | 768 | OKK-OSSKI |
| Dunaszentgyörgy | 46,53452 | 18,81563 | <75 | 672 | OKK-OSSKI |

# Mindkét radionuklid felületi sík eloszlás feltételezésével értékelve ki.

Az in-situ mérési pontok területi eloszlását, valamint a 131I-izotóp talajfelszíni koncentráció változását a 3.3. ábra szemlélteti. (Az ábrán technikai okok miatt a kimutatási határ alatti eredmények nincsenek külön jelölve, azok a kimutatási határral szerepelnek.)

3.3. ábra  Az in-situ mérési pontok és a 131I kiülepedés értékei az erőmű 30 km-es környezetében

Figure 3.3. The measurement points of the in-situ investigations and the deposition values of 131I in the 30km zone of the NPP

3.3. Talaj és növényminták vizsgálata

A mintavételt az ÁNTSZ Tolna megyei, a BM OKF, az FVM REH, az OKK-OSSKI és a PARt Környezet Ellenőrző Laboratóriumának szakemberei végezték.

A mintavétel során minden esetben feljegyzésre került a mintavétel ideje, helye (földrajzi szélesség, hosszúság), a mintázott felület nagysága, és a minta azonosításához, illetve a későbbi értékeléshez szükséges egyéb adatok.

Az OMSZ által közölt terjedési számításokat felhasználva elsősorban azokon a területeken történt mintavétel, ahol várható volt a radiojód megjelenése.

A minták mennyiségét és a mérési módszert (félvezető detektoros gamma-spektrometria) az ellenőrzésben közreműködő laboratóriumok úgy választották meg, hogy 0,5 Bq/kg (eredeti anyag) -koncentrációnál nagyobb mennyiségű 131I-izotóp kimutatható legyen.

Az FVM REH laboratóriumok mérési eredményeit az F1.4. táblázat. foglalja össze. Amelyik mintavételi pont esetében lehetőség volt rá, meghatározták a felületegységre vonatkoztatott radiojód koncentrációt is. A táblázat összehasonlításként tartalmazza a mövényekre általában jellemző természetes radionuklidok koncentráció adatait is.

Az ERMAH laboratóriumok által vizsgált talajminták gamma-spektrometriai eredményeit az F1.5. táblázat, a fűmintákéit az F1.6. táblázat tartalmazza.

Az FVM REH AIK által az OTAB-1 és a CORINE digitális térképi adatbázisok segítségével ábrázolt növényminta mérési eredményeket a 3.4. ábra mutatja be. Az ábrákon bejelöltük a 30 és 80 km-es zónákat. Látható, hogy a minták zöme 1-10 Bq/kg (eredeti anyag) koncentrációban tartalmazza a 131I-izotópot, illetve az erőmű közvetlen közelében néhány esetben ez elérte a 100 Bq/kg nagyságrendet is. A megfigyelt maximális 131I-koncentráció 500 Bq/kg volt, míg a legtávolabbi pont, ahol még ki lehetett a jódizotópot mutatni, 120 km-re volt az erőműtől.

3.4. ábra  A növénymintákban mért 131I aktivitáskoncentrációk (eredeti anyagra)

Figure 3.4. The concentration of 131I radionuclide in samples of vegetation (wet weight)

# 3.4. Tejminták mérései

A radiojód esetében a tápláléklánc legérzékenyebb pontja a tej. Mivel az üzemzavar időpontjában a legeltetés még nem volt jellemző, így csak az inhalációs jódterhelés kimutatására lett volna esély. A mérési eredményeket az F1.7. táblázat foglalja össze. Valamennyi mérési eredmény detektálási határ alatti. (A felmérés során sikerült egy tejgazdaságot találni, ahol legeltettek, de ez esetben is a detektálási határ alatt - 0,1 Bq/kg - maradt a radiojód koncentrációja.)

4. A LAKOSSÁG SUGÁRTERHELÉSE

Radioaktív kibocsátással járó atomerőműi üzemzavar vagy baleset esetén fontos szerephez jutnak az ún. környezeti következményelemzési módszerek. Ezek segítségével - a forrástagra vonatkozó, mért vagy becsült eredményekre és a meteorológiai előrejelzésre, illetve hidrológiai adatokra támaszkodva - prognózis készíthető a kibocsátott radioaktív anyagok légköri, illetve vízi terjedésére, koncentrációjára, valamint az érintett lakosság különböző sugárterhelési útvonalakon várható sugárterhelésére vonatkozóan. A módszerek elsődlegesen az előrejelzés lehetősége miatt kiemelkedő jelentőségűek, de fontos szerepük lehet a későbbiekben is, amikor a tényleges mérési adatokkal összevetve, vagy a hiányzó mérési adatok kiegészítésére végzünk utólagos elemzéseket.

Az üzemzavari, illetve baleseti kibocsátások következményeinek elemzésére a normál időszaki, állandósult állapotok leírására használatos modellektől eltérőeket kell használni, elsősorban a légköri terjedés tekintetében. Hangsúlyozni kell azt is, hogy üzemzavari, baleseti helyzetekben várhatóan a légköri radioaktív kibocsátások a meghatározóak, időben és nagyságban egyaránt. A folyékony kibocsátások ugyanis általában – nagyon speciális helyzeteket kivéve - „visszatarthatóak”, azaz hatásuk csak késleltetve jelentkezik, és a vízkezelési technológiáknak köszönhetően értékük minimalizálható.

4.1.  A légköri kibocsátásból származó sugárterhelés

Az elmúlt mintegy másfél évtizedben több hazai főhatóság, szakintézmény fordított komoly szellemi és anyagi erőforrásokat arra, hogy rendelkezésre álljanak a légköri kibocsátások hatásának elemzésére alkalmazható számítógépes eljárások. Ezek részben saját fejlesztésű, részben nemzetközi kooperációban létrehozott szoftverek, amelyek körül komoly fejlesztői, üzemeltető szakember gárda alakult ki. Az egyes módszerek tesztelése, a futtatások gyakoroltatása, összehangolása, az eredmények értelmezésének és felhasználásának koordinálása a hazai nukleárisbaleset-elhárítás egyik kiemelkedő feladata, a baleseti készenlét fokozásának fontos eszköze.

Az NBE MTT kezdeményezésére egy vizsgálatsorozat indult az április üzemzavart követő hetekben, amely azt tűzte ki célul, hogy a valós kibocsátási és meteorológiai adatokra alapozva minden szóbajöhető radiológiai következményelemzési modell segítségével készüljön elemzés a környezeti hatásokról.

A vizsgálatok két fontos célt, célcsoportot szolgáltak:

- a lehető legpontosabban és leghitelesebben megállapítani, hogy mik voltak az erőműi üzemzavar környezeti és lakossági hatásai (légköri és felszíni szennyezettség, dózisok); az egyes elemzési eredmények hogyan egyeznek egymással és a tényleges környezeti mérési eredményekkel; voltak-e (lehettek-e) olyan helyek, amelyek radiológiai szempontból bármi jelentőséggel bírhatnak („forró pontok”), de  környezeti mérések által nem voltak detektálhatók, illetve

- a tanulságok hasznosítása és az együttműködés javítása, hogy a jövőben a lehető legjobban működjön a rendszer.

A vizsgálatokban 6 intézmény - PA Rt., Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSz), OAH, BM Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (OKF), OKK-OSSKI, KFKI AEKI) munkatársai (mintegy 13 fő) vettek részt, összesen 4 különböző elemzési módszerrel –kódneveik szerint: BALDOS, SINAC, RODOS, SS57 -, kiegészítve a rendelkezésre álló mérési adatokkal, az alábbi feladatmegosztás szerint:

- Forrástag biztosítása: PA Rt.

- Meteorológiai adatok: OMSz

- Terjedés-, kiülepedés- és dózisszámítások:

- BALDOS: PA Rt., KFKI AEKI

- SINAC: OAH, KFKI AEKI

- RODOS: BM OKF

- SS57: OKK-OSSKI

- Mérések:

- PA Rt.

- OKK-OSSKI – ERMAH laboratóriumok

- FVM REH

## A kiindulási adatokat, a számítások részletes eredményeit a 2. függelékben közöljük, itt most csak a legfontosabb megállapításokat összegezzük, valamint a lakosság sugárvédelmi normáinak ellenőrzésére hivatott egészségügyi hatóság szakintézménye, az OKK-OSSKI számítási eredményeit foglaljuk össze. Megjegyezzük, hogy - amint az a 2. függelék eredményeiből látható – ezen adatok, különösen a lakossági dózisok vonatkozásában, a modellszámításoknál elfogadható mértékben egyeztek a többi intézmény számítási eredményeivel.

A 2003. április 10-11-i súlyos üzemzavar kibocsátási adatai és esemény idején fennálló valós meteorológiai viszonyok alapján elvégzett következményelemzési modellszámítások összehasonlítása a következő tapasztalatokkal szolgált:

- a maximális dózisértékek a 100-200 nSv tartományban voltak, ami igazolta azt a következtetést, hogy a lakosságra nézve az üzemzavar számottevő többlet- sugárterheléssel nem járt,

- párhuzamosan futó (de más intézetek szakemberei által működtetett) programverziók (BALDOS, SINAC) közel egyforma  eredményt adnak, igazolva, hogy a programkezelés során bevezetett szubjektív döntések (paramétermegadás) nem vezettek jelentős eltérésekhez,

- az egyes elemek (input adatok megadása, adatformátumok) elvileg jól illeszkednek egymáshoz , ugyanakkor

- bizonytalanságok, késések voltak az input adatok biztosításánál (forrástag, meteorológiai adatok rendelkezésre állása, megbízhatósága),

- bizonytalanságok, késések voltak az elemzések indításánál és szakszerű végrehajtásánál is (az input és a kívánt output pontos definiálása)

- elfogadhatatlanul nagy szórás (akár 2 nagyságrend is) a számítási részeredményekben, mégha ez a végeredményben – teljes sugárterhelés – lényegesen kisebb mértékben jelentkezett is.

Az OKK-OSSKI üzemzavari, baleseti helyzetre módosított - eredetileg a PAE normál üzemi kibocsátásaiból származó lakossági sugárterhelés becslésére adaptált - SS57 kódjelű programjával, a 2.1.  alfejezet 2.3. táblázatában szereplő és a 2. függelékben részletesen leírt kibocsátási, valamint meteorológiai adatok alapján elvégzett dózisbecslések eredményeit a 4.1. táblázatban foglaltuk össze néhány, az erőmű közelébe eső településre.

A lakossági sugárterhelés adatok a meghatározó, radiojód- és nemesgáz-kibocsátásokra vonatkoznak, a többi radioizotóp járuléka ezekhez képest elhanyagolható.

Alapértelmezésként a lakosság kritikus csoportjának a csámpaiakat tekintjük mind a normál időszaki, mind a baleseti dózisbecsléseknél, ugyanis ez a legközelebbi település. A mostani üzemzavarnál a kibocsátás időbeni lefolyása és a meteorológiai viszonyok változása azt eredményezte, hogy Csámpa helyett Paks déli részén lakók kapták a legnagyobb sugárterhelést, ám még ez is csupán a normál időszaki dózis nem egészen kétszeresét tette ki, és közel 3 nagyságrenddel alatta maradt a lakosságra vonatkozó dózismegszorításnak (90 Sv).

A dózisok irányok és távolságok szerinti megoszlását a 4.1. ábrán szemléltetjük. Az ábrán bemutatott eredmények alapján látható, hogy a legnagyobb értékeket az északi és déli irányokban kaptuk.

4.1. táblázat  A 131I és nemesgáz kibocsátásból származó dózisok néhány PAE környéki településre

Table 4.1. Doses to inhabitants of settlements in the region of the NPP

| Település | Távolság, km | Irány | Gamma és inhalációs dózis, mikro-Sv | Teljes dózis, mikro-Sv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Csámpa | 1,3 | NY | 0,012 | 0,025 |
| Dunaszentbenedek | 3,5 | ÉK | 0,007 | 0,018 |
| Paks (dél) | 3 | É | 0,047 | 0,12 |
| Paks (közép) | 5 | É | 0,028 | 0,073 |
| Paks (észak) | 8 | É | 0,0092 | 0,024 |
| Uszód | 3,5 | K | 0,0045 | 0,012 |
| Tengelic | 11 | DNY | 0,00074 | 0,0017 |
| Szekszárd | 27 | DNY | 0,00025 | 0,00059 |

4.1. ábra  A radiojód és nemesgáz izotópoktól származó teljes sugárterhelés szektoronkénti megoszlása

Figure 4.1.  The total dose from radioiodine and noble gases in different sectors around the NPP

4.2. A folyékony kibocsátásokból származó sugárterhelés

A folyékony kibocsátások esetén mind a kibocsátás, mind a környezeti migrációs folyamatok időbeli elhúzódása, késleltetése miatt elfogadható a normál időszaki, állandósult állapotokra használt modell alkalmazása. Feltételeztük, hogy a radioizotópok hígulása az üzemzavari időszak alatti Duna-vízhozamban hígul, azonban – erősen konzervatív közelítésként – egyéves fogyasztási és környezethasznosítási adatokkal számoltunk.

A 2.4. táblázat kibocsátási eredményei alapján számolt lakossági sugárterhelés-járulékokat (Gerjen, felnőttek) a fontosabb radioizotópokra a 4.2. táblázatban foglaltuk össze.	A teljes – néhányszorosan felülbecsült - dózis megközelíti az éves, normál működésből származó, 25 nSv körüli sugárterhelést, azonban így is csak alig több mint tizede a légköri kibocsátásból származó terhelésnek.

A kibocsátásban a normál időszaki értékhez képest arányosan kisebb 3H dózisjáruléka képviseli a legnagyobb hányadot, közvetve ez is arra utal, hogy a többi radioizotóp kibocsátása sem tért el jelentősen a normál működés alatt várhatótól. (Ismételten hangsúlyozzuk azonban, hogy a folyékony kibocsátásokra végleges eredmények csak a teljes 2003. év és a korábbi évek kibocsátásainak összevetése, értékelése után várhatók.)

4.2. táblázat	Az atomerőmű üzemzavari időszaka alatti folyékony kibocsátásokból  származó belső és külső dózisok a gerjeni átlagos felnőttekre

Table 4.2. External and internal doses for the average adults living nearby the Danube due to the liquid effluents during the incident

| Radionuklid | Dózis [nSv] (dose, [nSv]) |  |
| --- | --- | --- |
|  | külső (external) | belső (internal) |
| H-3 | * | 10 |
| Mn-54 | 0,05 | 0,05 |
| Co-58 | 0,25 | 0,06 |
| Co-60 | 1,0 | 0,56 |
| Sr-90 | * | 0,06 |
| I-131 | 0,001 | 1,0 |
| Cs-134 | 0,05 | 2,0 |
| Cs-137 | 0,03 | 1,5 |
| egyéb | 0,02 | 0,8 |
| Összesen: | 1,4 | 16 |
| Teljes járulék a vízi kibocsátásból: 17 nSv (total dose contribution from liquid releases) |  |  |

* a becsült dózis < 0,001 nSv      ( the estimated dose < 0.001 nSv)

5. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Paksi Atomerőműben 2003. április 10-11-én bekövetkezett súlyos üzemzavar a légköri kibocsátásokat tekintve jelentős - a radiojód esetén a teljes erőműre vonatkozó éves határértékeket megközelítő - kibocsátásokat eredményezett (5.1. táblázat).

5.1. táblázat  A hatóság által elfogadott üzemzavari kibocsátási értékek az éves kibocsátási korlátok %-ában

Table 5.1. Airborne and liquid releases during the incident accepted by the authorities in percentages of the annual limits

| Kibocsátás | [%] |
| --- | --- |
| Légnemű: aeroszol, összes-béta aktivitás | 0,8 |
| nemesgáz, összes-béta aktivitás | 3,4 |
| jód (I-131-egyenérték) | 50 |
| Sr-89 + Sr-90 aktivitás | 17 |
| Folyékony: hulladékvíz, összes-béta aktivitás | 1,1 |
| hulladékvíz, Sr-90 aktivitás | 1,0 |
| hulladékvíz, trícium-aktivitás | 3,3 |

Megjegyezzük, hogy az 5.1. táblázatban a 2.3. és 2.5. táblázatoktól eltérően a teljes erőmű éves határérértékeihez viszonyítottuk a kibocsátásokat, ugyanis itt nem a hatósági korlátok túllépésének vizsgálata volt a célunk, hanem annak szemléltetése, hogy az üzemzavar mekkora hányadát  "használta el" a teljes kibocsátási keretnek.

A kibocsátások környezeti hatásának és az erőmű környezetében élő lakosság járulékos sugárterhelésének felmérésére - az OAH NBE MTT kezdeményezésére – kettős, modellszámítási és mérési program indult hatósági és egyéb intézmények együttműködésével.

A környezetellenőrzési program eredményei alapján megállapítható, hogy az erőmű közvetlen környezetét – az A jelű környezetellenőrző állomások térségét – kivéve a légnemű kibocsátás hatása csak a minták, mérések kis hányadában volt kimutatható.

Így kis mennyiségben kimutatható volt a 131I radioizotóp az aeroszol-, dry-out- és fűminták egy részében, továbbá néhány in-situ gamma-spektrometriai méréssel. Jellemző értéktartományok (az erőmű ellenőrzött zónáján kívül):

- aeroszol:  0,004 - 0,58 mBq/m3,

- dry-out:  4,6 - 14 Bq/m2,

- fű: 1 - 10 Bq/kg (eredeti anyagra),

- in-situ: 140 - 250 Bq/m2.

Az erőmű 30 km sugarú környezetében mért 131I -koncentrációk – nem számítva az ellenőrzött zónát – a kimutatási határokat általában legfeljebb néhányszor haladták meg.  Ezek a szintek környezeti és a lakosságra gyakorolt hatásukat tekintve teljesen jelentéktelenek.

A 2003. április 10-11-i súlyos üzemzavar kibocsátási adatai és esemény idején fennálló valós meteorológiai viszonyok alapján elvégzett következményelemzési modellszámítások összehasonlításának legfontosabb következtetése, hogy a becsült lakossági sugárterhelések elfogadhatóan egyeztek (100-200 nSv), még ha az egyes részeredmények jelentős szóródást is mutattak.

Az egészségügyi hatóság szakintézménye (OKK-OSSKI) a légköri és folyékony kibocsátásokból származó dózisjárulékot 120 és 16 nSv értékűnek becsülte (az előbbit a Paks déli részén élő, az utóbbit a gerjeni felnőtt lakosságra), ami igazolta azt a következtetést, hogy a lakosságra nézve az üzemzavar számottevő többlet- sugárterheléssel nem járt.

1. függelék

#### KÖRNYEZETI RADIOLÓGIAI MÉRÉSEK RÉSZLETES EREDMÉNYEI

(ERMAH ÉS FVM REH LABORATÓRIUMOK)

| F1.1. Táblázat. Aeroszol mérési eredmények (zárójelben a relatív hiba százalékban) (ERMAH laboratóriumok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. |  | Megjegyzés |  |
| Szekszárd | 04.04-04.11 | gamma-spektr. | < 0,033 | < 0,063 | mBq/m3 | Tolna M.I. |  |  |  |
| Szekszárd | 04.11-04.14 | gamma-spektr. | < 0,12 | < 0,069 | mBq/m3 | Tolna M.I. |  |  |  |
| Szekszárd | 04.14-04.18 | gamma-spektr. | < 0,013 | < 0,014 | mBq/m3 | Tolna M.I. |  |  |  |
| Szekszárd | 04.18-04.19 | gamma-spektr. | < 0,077 | < 0,055 | mBq/m3 | Tolna M.I. |  |  |  |
| Szekszárd | 04.19-04.21 | gamma-spektr. | < 0,086 | < 0,059 | mBq/m3 | Tolna M.I. |  |  |  |
| Szekszárd | 04.21-04.22 | gamma-spektr. | < 0,011 | < 0,038 | mBq/m3 | Tolna M.I. |  |  |  |
| Szekszárd | 04.25-04.30 | gamma-spektr. | < 0,0063 | < 0,0045 | mBq/m3 | Tolna M.I. |  | 17685 m3 |  |
| Szekszárd | 04.30-05.05 | gamma-spektr. | < 0,0015 | < 0,0036 | mBq/m3 | Tolna M.I. |  | 17745 m3 |  |
| Szekszárd | 05.05-05.09 | gamma-spektr. | < 0,0011 | < 0,0028 | mBq/m3 | Tolna M.I. |  | 13321 m3 |  |
| Budafok | 03.27-04.11 | gamma-spektr. | 0,0042 (5) | 0,0016 (10) | mBq/m3 | OSSKI |  | PAE eredet kétséges |  |
| Budafok | 04.11-04.14 | gamma-spektr. | 0,0039 (19) | 0,0016 (36) | mBq/m3 | OSSKI |  | 71 h, 10572 m3 47o 25,725' 19o 2,251' |  |
| Budafok | 04.14-04.25 | gamma-spektr. | 0,001 (22) | 0,0019 (7) | mBq/m3 | OSSKI |  | PAE eredet kétséges 32320 m3 |  |
| Budafok | 04.25-05.09 | gamma-spektr. | < 0,006 | 0,0017 (9) | mBq/m3 | OSSKI |  | PAE eredet kétséges 43346 m3 |  |
| Győr | 04.11-04.17 | gamma-spektr. | 0,011 (9) | 0,0018 (31) | mBq/m3 | Győr-M-S M.I. | 16887 m3 |  |  |
| Győr | 04.25-05.05 | gamma-spektr | 0,011 (9) | 0,0029 (21) | mBq/m3 | Győr-M-S M.I. | 27320 m3 |  |  |
| Győr | 05.05-05.09 | gamma-spektr | < 0,010 | < 0,009 | mBq/m3 | Győr-M-S M.I. | 11040 m3 |  |  |
| F1.1. Táblázat. (folytatás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |  |  |
| Miskolc | 04.01-04.08 | gamma-spektr. | < 0,009 | < 0,002 | mBq/m3 | Borsod-A-Z. M.I. | 19529 m3 |  |  |
| Miskolc | 04.08-04.15 | gamma-spektr. | 0,105 (8) | 0,0043 (40) | mBq/m3 | Borsod-A-Z. M.I. | 22412 m3 48o 6,131' 20o 46,432' |  |  |
| Miskolc | 04.23-04.28 | gamma-spektr. | < 0,0007 | < 0,0003 | mBq/m3 | Borsod-A-Z. M.I. | 16238 m3 |  |  |
| Miskolc | 04.28-05.05 | gamma-spektr. | < 0,008 | < 0,006 | mBq/m3 | Borsod-A-Z. M.I. | 22715 m3 |  |  |
| Miskolc | 05.05-05.12 | gamma-spektr. | < 0,007 | 0,0027 (35) | mBq/m3 | Borsod-A-Z. M.I. |  |  |  |
| Pécs | 04.28-05.05 | gamma-spektr. | < 0,002 | < 0,0019 | mBq/m3 | OSSKI | 21151 m3 |  |  |
| Pécs | 05.12-05.19 | gamma-spektr. | < 0,006 | < 0,002 | mBq/m3 | OSSKI | 23994 m3 |  |  |
| Pécs | 05.19-05.26 | gamma-spektr. | < 0,003 | < 0,002 | mBq/m3 | OSSKI | 22524 m3 |  |  |

| F1.2. Táblázat. Fall-out mérési eredmények (zárójelben a relatív hiba százalékban) (ERMAH laboratóriumok) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő |  | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| Szekszárd | -04.11 |  | gamma-spektr. | < 3,2 | < 3,8 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Szekszárd | 04.11-04.14 |  | gamma-spektr. | < 2,9 | < 2,7 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Szekszárd | 04.14-04.28 |  | gamma-spektr. | < 0,16 | < 0,75 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Szekszárd | 04.28-05.05 |  | gamma-spektr. | < 0,43 | < 0,35 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Szekszárd | 05.05-05.12 |  | gamma-spektr. | < 0,73 | < 0,92 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Csámpa | -04.11 |  | gamma-spektr. | < 2,2 | < 2,9 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Csámpa | 04.11-04.14 |  | gamma-spektr. | < 3,7 | < 3,0 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Csámpa |  | 04.14-04.28 | gamma-spektr. | < 0,43 | < 1,03 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Csámpa |  | 04.28-05.05 | gamma-spektr. | < 0,70 | < 0,71 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Csámpa |  | 05.05-05.12 | gamma-spektr. | < 0,78 | < 0,54 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Dunaföldvár | 04.11-04.14 |  | gamma-spektr. | < 3,4 | < 4,3 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Dunaföldvár | 04.14-04.28 |  | gamma-spektr. | < 0,18 | < 0,72 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Dunaföldvár | 04.28-05.05 |  | gamma-spektr. | < 0,49 | < 0,44 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Dunaföldvár | 05.05-05.12 |  | gamma-spektr. | < 0,87 | < 0,79 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | -04.11 |  | gamma-spektr. | < 1,8 | < 3,2 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 04.11-04.14 |  | gamma-spektr. | < 3,2 | < 4,2 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 04.14-04.28 |  | gamma-spektr. | < 0,73 | < 0,93 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 04.28-05.05 |  | gamma-spektr. | < 0,65 | < 0,74 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 05.05-05.12 |  | gamma-spektr. | < 0,82 | < 0,84 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |

F1.2. Táblázat. (folytatás)

| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budafok | 03.31-04.23 | gamma-spektr. | < 7 | < 7 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Budafok | 04.23-05.05 | gamma-spektr. | < 8,4 | < 9,5 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Budafok | 05.05-05.12 | gamma-spektr. | < 3,4 | < 3,8 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Budapest XIII. | -04.22 | gamma-spektr. | < 3 | < 3 | Bq/m2 | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 04.22-04.30 | gamma-spektr. | < 0,5 | < 0,5 | Bq/m2 | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 04.30-05.09 | gamma-spektr. | < 0,5 | < 0,5 | Bq/m2 | Fővárosi I. |  |
| Debrecen | 04.01-04.22 | gamma-spektr. | < 4 | < 4 | Bq/m2 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 04.24-04.28 | gamma-spektr. | < 4 | < 4 | Bq/m2 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 04.28-05.05 | gamma-spektr. | < 4 | < 4 | Bq/m2 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 05.05-05.12 | gamma-spektr. | < 4 | < 4 | Bq/m2 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Győr | 04.01-04.22 | gamma-spektr. | < 1 | < 1 | Bq/m2 | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 04.22-04.28 | gamma-spektr. | < 1,0 | < 0,64 | Bq/m2 | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 04.28-05.05 | gamma-spektr. | < 0,59 | < 0,68 | Bq/m2 | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 05.05-05.12 | gamma-spektr. | < 1,0 | < 1,0 | Bq/m2 | Győr-M-S. M.I. |  |

| F1.2. Táblázat. (folytatás) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| Miskolc | 04.07-04.22 | gamma-spektr. | < 6 | < 6 | Bq/m2 | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 04.22-04.28 | gamma-spektr. | < 0,5 | < 0,46 | Bq/m2 | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 04.28-05.05 | gamma-spektr. | < 0,46 | < 0,41 | Bq/m2 | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 05.05-05.12 | gamma-spektr. | < 1,5 | < 0,41 | Bq/m2 | Borsod-A-Z. M.I. |  |

| F1.3. Táblázat. Dry-out mérési eredmények (zárójelben a relatív hiba százalékban) (ERMAH laboratóriumok) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| Szekszárd | -04.11 | gamma-spektr. | < 1,1 | < 0,8 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Szekszárd | 04.11-04.14 | gamma-spektr. | < 0,67 | < 1,1 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Szekszárd | 04.14-05.05 | gamma-spektr. | < 0,46 | < 0,36 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Csámpa | -04.11 | gamma-spektr. | < 0,30 | < 1,3 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Csámpa | 04.11-04.14 | gamma-spektr. | < 0,92 | < 0,95 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Csámpa | 04.14-05.05 | gamma-spektr. | < 0,31 | < 0,39 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Dunaföldvár | -04.11 | gamma-spektr. | 14 (6) | < 1,3 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Dunaföldvár | 04.11-04.14 | gamma-spektr. | < 1,7 | < 1,7 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Dunaföldvár | 04.14-05.05 | gamma-spektr. | < 0,27 | < 0,65 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | -04.11 | gamma-spektr. | 4,6 (14) | < 0,98 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 04.11-04.14 | gamma-spektr. | < 1,3 | < 1,5 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 04.14-05.15 | gamma-spektr. | < 0,30 | < 0,57 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |

F1.4. táblázat Növényminták gamma-spektrometriai eredményei (FVM REH laboratóriumok)

| kód | szél. | hossz. | hely | minta | I-131 | h, % | Be-7 | h,% | K-40 | h,% | Pb-212 | h,% | I-131/ m2 | h,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP413C08 | 46,81445 | 18,90719 | Dunaföldvár | csalán | 22,07 | 2,3 | 10,6 | 12,0 | 209,1 | 5,0 | 7,8 | 7,0 | 40,1 | 8,8 |
| WP413F01 | 47,38201 | 18,94958 | Érd | fű | 0,10 | 99,0 | 10,9 | 99,0 | 374,9 | 6,0 | 4,6 | 14,0 | 0,2 | 0,2 |
| WP413F02 | 47,32211 | 18,89069 | Szigetszentmiklós | fű | 0,10 | 99,0 | 9,9 | 26,0 | 296,5 | 5,0 | 15,1 | 6,0 | 0,2 | 0,2 |
| WP413F03 | 47,23615 | 18,88971 | Ercsi | fű | 0,10 | 99,0 | 13,9 | 26,0 | 347,7 | 7,0 | 11,5 | 9,0 | 0,2 | 0,2 |
| WP413F04 | 47,15509 | 18,85995 | Iváncsa | fű | 0,10 | 99,0 | 12,5 | 99,0 | 354,9 | 5,0 | 17,4 | 6,0 | 0,2 | 0,2 |
| WP413F05 | 47,06753 | 18,88234 | Kulcs | fű | 0,10 | 99,0 | 16,0 | 99,0 | 337,0 | 6,0 | 14,8 | 7,0 | 0,2 | 0,2 |
| WP413F06 | 46,98961 | 18,91920 | Dunaújváros | fű | 16,90 | 4,9 | 15,7 | 99,0 | 239,5 | 7,0 | 10,3 | 10,0 | 30,7 | 6,9 |
| WP413F07 | 46,89552 | 18,92148 | Baracs | fű | 48,97 | 2,8 | 10,7 | 31,0 | 305,2 | 6,0 | 17,2 | 6,0 | 89,0 | 19,6 |
| WP413F08 | 46,81445 | 18,90719 | Dunaföldvár | fű | 22,68 | 4,0 | 16,4 | 99,0 | 357,8 | 7,0 | 25,2 | 8,0 | 41,2 | 9,1 |
| WP413F09 | 46,81182 | 19,00583 | Solt | fű | 2,11 | 12,7 | 11,9 | 99,0 | 292,9 | 6,0 | 9,3 | 11,0 | 3,8 | 1,0 |
| WP413F10 | 46,87332 | 19,11275 | Szabadszállás | fű | 2,92 | 12,6 | 18,6 | 25,0 | 331,4 | 7,0 | 23,6 | 7,0 | 5,3 | 1,3 |
| WP413F11 | 46,89359 | 18,97770 | Tass | fű | 5,49 | 7,7 | 13,7 | 99,0 | 337,8 | 7,0 | 12,6 | 9,0 | 10,0 | 2,3 |
| WP413F12 | 46,97467 | 19,00169 | Szalkszentmárton | fű | 1,15 | 18,0 | 13,8 | 99,0 | 352,4 | 5,0 | 28,5 | 5,0 | 2,1 | 0,6 |
| WP413F13 | 47,05770 | 19,01901 | Dömsöd | fű | 9,93 | 6,2 | 14,6 | 99,0 | 297,0 | 6,0 | 21,5 | 6,0 | 18,0 | 4,1 |

F1.4. Táblázat (folytatás)

| kód | szél. | hossz. | hely | minta | I-131 | h, % | Be-7 | h,% | K-40 | h,% | Pb-212 | h,% | I-131/ m2 | h,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP413F21 | 47,05281 | 19,11048 | Kunszentmiklós | fű | 17,65 | 6,9 | 104,3 | 10,0 | 213,6 | 12,0 | 31,3 | 7,0 | 32,1 | 7,3 |
| WP413F22 | 47,04873 | 19,23153 | Kunpeszér | fű | 5,74 | 11,4 | 97,6 | 10,0 | 233,0 | 10,0 | 128,3 | 12,0 | 10,4 | 2,6 |
| WP413F23 | 46,92141 | 19,18118 | Kincsespuszta | fű | 2,83 | 13,9 | 22,7 | 99,0 | 343,3 | 8,0 | 32,3 | 8,0 | 5,1 | 1,3 |
| WP413F24 | 46,89449 | 19,21939 | Aranyegyháza | fű | 4,70 | 13,0 | 93,2 | 10,0 | 191,2 | 13,0 | 17,1 | 11,0 | 8,5 | 2,2 |
| WP413F25 | 46,82267 | 19,21669 | Fülöpszállás | fű | 2,44 | 15,6 | 48,2 | 13,0 | 270,8 | 8,0 | 6,1 | 18,0 | 4,4 | 1,2 |
| WP413F26 | 46,82399 | 19,33198 | Izsák | fű | 6,97 | 10,2 | 123,5 | 10,0 | 295,2 | 10,0 | 5,0 | 30,0 | 12,7 | 3,1 |
| WP413F27 | 46,74136 | 19,38603 | Páhi | fű | 13,41 | 7,0 | 72,3 | 12,0 | 373,4 | 9,0 | 6,0 | 21,0 | 24,4 | 5,6 |
| WP413F28 | 46,75496 | 19,49108 | Orgovány | fű | 6,87 | 13,5 | 214,8 | 8,0 | 126,0 | 21,0 | 10,5 | 20,0 | 12,5 | 3,2 |
| WP413F29 | 47,21397 | 18,67420 | Gárdony | fű | 0,40 | 22,4 | 7,8 | 99,0 | 329,6 | 5,0 | 24,4 | 5,0 | 0,7 | 0,2 |
| TOL03024 | 46,50213 | 18,89458 | Gerjen | fű | 14,30 | 4,3 | 10,9 | 99,0 | 210,7 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 26,0 | 5,8 |
| TOL03025 | 46,52177 | 18,82618 | Dunaszentgyörgy | fű | 0,62 | 20,0 | 15,0 | 16,0 | 259,5 | 5,0 | 18,5 | 5,0 | 1,1 | 0,3 |
| TOL03026 | 46,55789 | 18,76456 | Tengelic | fű | 2,64 | 10,0 | 19,5 | 17,0 | 226,4 | 6,0 | 19,2 | 5,0 | 4,8 | 1,2 |
| TOL03029 | 46,17000 | 18,72111 | Bátaszék | fű | 0,61 | 21,8 | 9,6 | 99,0 | 265,7 | 5,0 | 22,9 | 5,0 | 1,1 | 0,3 |
| TOL03031 | 46,20268 | 18,81845 | Pörböly | fű | 2,78 | 10,8 | 10,7 | 99,0 | 243,9 | 6,0 | 11,7 | 7,0 | 5,1 | 1,2 |

F1.4. Táblázat (folytatás)

| kód | szél. | hossz. | hely | minta | I-131 | h, % | Be-7 | h,% | K-40 | h,% | Pb-212 | h,% | I-131/ m2 | h,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOL03033 | 46,24150 | 19,14885 | Rém | fű | 3,93 | 9,5 | 12,1 | 99,0 | 242,3 | 6,0 | 20,6 | 6,0 | 7,1 | 1,7 |
| TOL03035 | 46,33623 | 19,28462 | Jánoshalma | fű | 4,28 | 8,8 | 23,8 | 12,0 | 313,7 | 5,0 | 21,4 | 5,0 | 7,8 | 1,8 |
| TOL03037 | 46,33618 | 19,06059 | Nemesnádudvar | fű | 3,87 | 8,7 | 5,8 | 39,0 | 274,7 | 6,0 | 11,4 | 9,0 | 7,0 | 1,7 |
| TOL03039 | 46,39315 | 18,94575 | Dusnok | fű | 11,00 | 5,6 | 20,6 | 15,0 | 380,9 | 6,0 | 15,9 | 8,0 | 20,0 | 4,5 |
| TOL03041 | 46,49705 | 18,97082 | Bátya | fű | 7,71 | 6,4 | 9,2 | 27,0 | 292,7 | 6,0 | 16,2 | 6,0 | 14,0 | 3,2 |
| TOL03042 | 46,58773 | 18,97626 | Dunapataj | fű | 14,05 | 5,4 | 12,8 | 26,0 | 240,3 | 7,0 | 21,6 | 6,0 | 25,6 | 5,7 |
| TOL03044 | 46,60252 | 18,85356 | Paks | fű | 280,84 | 1,2 | 16,4 | 27,0 | 315,0 | 7,0 | 19,9 | 8,0 | 510,6 | 111,6 |
| TOL03046 | 46,57949 | 18,83712 | Paks | fű | 0,51 | 18,0 | 5,9 | 29,0 | 350,6 | 4,0 | 8,1 | 6,0 | 0,9 | 0,3 |
| TOL03047 | 46,56907 | 18,83126 | Csámpa | fű | 8,99 | 6,8 | 12,3 | 99,0 | 333,3 | 5,0 | 8,4 | 10,0 | 16,3 | 3,7 |
| TOL03048 | 46,56065 | 18,82421 | Paks | fű | 5,89 | 5,6 | 9,6 | 23,0 | 351,0 | 4,0 | 16,0 | 5,0 | 10,7 | 2,4 |
| TOL03049 | 46,51228 | 18,78414 | Tengelic szőlőhegy | fű | 0,34 | 30,2 | 8,5 | 99,0 | 239,3 | 6,0 | 16,1 | 6,0 | 0,6 | 0,2 |
| TOL03050 | 46,54989 | 18,74955 | Tengelic | fű | 2,39 | 12,0 | 10,3 | 20,0 | 290,2 | 5,0 | 42,2 | 4,0 | 4,4 | 1,1 |
| TOL03051 | 46,50481 | 18,72888 | Tengelic | fű | 0,57 | 15,8 | 4,5 | 36,0 | 291,6 | 5,0 | 16,7 | 7,0 | 1,0 | 0,3 |
| TOL03052 | 46,45118 | 18,68565 | Kajmád | fű | 0,43 | 17,7 | 4,3 | 31,0 | 266,8 | 4,0 | 12,9 | 4,0 | 0,8 | 0,2 |

F1.4. Táblázat (folytatás)

| kód | szél. | hossz. | hely | minta | I-131 | h, % | Be-7 | h,% | K-40 | h,% | Pb-212 | h,% | I-131/ m2 | h,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOL03053 | 46,41121 | 18,74241 | Mözs | fű | 0,31 | 33,3 | 11,6 | 21,0 | 305,7 | 5,0 | 12,9 | 6,0 | 0,6 | 0,2 |
| TOL03054 | 46,39826 | 18,82090 | Bogyiszló | fű | 1,36 | 16,9 | 12,8 | 99,0 | 268,5 | 6,0 | 13,2 | 7,0 | 2,5 | 0,7 |
| TOL03055 | 46,36001 | 18,71242 | Szekszárd | fű | 1,71 | 16,0 | 14,5 | 23,0 | 385,9 | 6,0 | 6,1 | 13,0 | 3,1 | 0,8 |
| JAS03013 | 47,01231 | 20,12726 | Tiszajenő | búza | 0,91 | 24,3 | 17,5 | 99,0 | 469,9 | 5,0 | 16,3 | 8,0 | 1,7 | 0,5 |
| JAS03015 | 46,88039 | 20,14216 | Tiszakürt | fű | 0,55 | 28,9 | 15,8 | 99,0 | 340,4 | 6,0 | 18,3 | 8,0 | 1,0 | 0,4 |
| JAS03017 | 46,80839 | 20,15867 | Csépa | búza | 0,72 | 22,9 | 13,3 | 17,0 | 240,7 | 6,0 | 15,4 | 6,0 | 1,3 | 0,4 |
| JAS03019 | 46,83363 | 20,29444 | Kunszentmárton | fű | 0,99 | 23,6 | 11,6 | 26,0 | 333,6 | 6,0 | 9,2 | 10,0 | 1,8 | 0,6 |
| JAS03021 | 46,98221 | 20,27727 | Tiszaföldvár | búza | 1,36 | 17,4 | 11,1 | 99,0 | 315,7 | 6,0 | 9,0 | 49,0 | 2,5 | 0,7 |
| JAS03023 | 47,01156 | 20,28963 | Martfű | fű | 1,88 | 20,0 | 12,2 | 28,0 | 297,4 | 7,0 | 7,2 | 14,0 | 3,4 | 1,0 |
| JAS03025 | 47,05246 | 20,26836 | Rákócziújfalu | fű | 1,21 | 19,6 | 21,2 | 14,0 | 316,8 | 5,0 | 13,4 | 6,0 | 2,2 | 0,6 |
| WP416F01 | 47,32708 | 19,05667 | Szigetszentmiklós | fű | 0,77 | 24,3 | 18,3 | 19,0 | 325,3 | 6,0 | 13,2 | 7,0 | 1,4 | 0,5 |
| WP416F02 | 47,26158 | 19,02807 | Dunavarsány | fű | 0,77 | 22,4 | 9,8 | 99,0 | 229,7 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 1,4 | 0,4 |
| WP416F03 | 47,16967 | 18,96402 | Ráckeve | fű | 0,88 | 21,8 | 11,3 | 99,0 | 342,2 | 5,0 | 52,8 | 13,0 | 1,6 | 0,5 |
| WP416F04 | 47,20347 | 19,09559 | Áporka-Bugyi | fű | 1,15 | 18,9 | 13,2 | 99,0 | 215,5 | 8,0 | 39,5 | 6,0 | 2,1 | 0,6 |

F1.4. Táblázat (folytatás)

| kód | szél. | hossz. | hely | minta | I-131 | h, % | Be-7 | h,% | K-40 | h,% | Pb-212 | h,% | I-131/ m2 | h,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP416F05 | 47,21609 | 19,24232 | Dabas | fű | 1,15 | 19,6 | 14,5 | 99,0 | 231,9 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 2,1 | 0,6 |
| WP416F06 | 47,15049 | 19,46577 | Pusztavacs | fű | 1,46 | 17,4 | 25,9 | 15,0 | 305,8 | 6,0 | 11,2 | 8,0 | 2,6 | 0,7 |
| WP416F07 | 47,29525 | 19,52888 | Pilis | fű | 5,43 | 10,2 | 16,3 | 27,0 | 311,3 | 8,0 | 25,9 | 8,0 | 9,9 | 2,4 |
| WP416F08 | 47,35275 | 19,55349 | Tápióbicske | fű | 1,77 | 17,4 | 15,5 | 99,0 | 323,0 | 7,0 | 22,4 | 8,0 | 3,2 | 0,9 |
| WP416F09 | 47,42543 | 19,52541 | Úri | fű | 2,08 | 16,4 | 34,2 | 14,0 | 302,7 | 7,0 | 80,8 | 3,0 | 3,8 | 1,0 |
| WP416F10 | 47,46293 | 19,55434 | Sülysáp | fű | 1,06 | 21,3 | 13,3 | 99,0 | 221,2 | 7,0 | 10,3 | 9,0 | 1,9 | 0,6 |
| WP416F11 | 47,50962 | 19,59616 | Kóka | fű | 0,92 | 21,3 | 14,6 | 99,0 | 286,1 | 6,0 | 95,7 | 3,0 | 1,7 | 0,5 |
| WP416F12 | 47,57270 | 19,60155 | Zsámbok | fű | 1,14 | 21,8 | 19,3 | 99,0 | 296,0 | 7,0 | 56,0 | 4,0 | 2,1 | 0,6 |
| TOL03059 | 46,38028 | 19,14181 | Hajós | fű | 0,46 | 27,7 | 14,2 | 99,0 | 246,4 | 9,0 | 33,5 | 5,0 | 0,8 | 0,3 |
| TOL03060 | 46,46172 | 19,19344 | Kiscsala | fű | 1,16 | 18,6 | 18,9 | 18,0 | 250,4 | 8,0 | 25,2 | 5,0 | 2,1 | 0,6 |
| TOL03061 | 46,48416 | 19,28313 | Imrehegy | fű | 0,81 | 23,6 | 14,8 | 28,0 | 306,5 | 8,0 | 5,2 | 15,0 | 1,5 | 0,5 |
| TOL03063 | 46,42233 | 19,42919 | Kiskunhalas | fű | 0,10 | 99,0 | 8,0 | 48,0 | 261,2 | 9,0 | 6,8 | 13,0 | 0,2 | 0,2 |
| TOL03064 | 46,50818 | 19,43061 | Pirtó | fű | 1,31 | 18,9 | 8,6 | 45,0 | 295,0 | 8,0 | 4,3 | 18,0 | 2,4 | 0,7 |
| TOL03065 | 46,41198 | 19,41198 | Soltvadkert | fű | 1,59 | 17,7 | 15,8 | 99,0 | 269,3 | 7,0 | 3,8 | 19,0 | 2,9 | 0,8 |

F1.4. Táblázat (folytatás)

| kód | szél. | hossz. | hely | minta | I-131 | h, % | Be-7 | h,% | K-40 | h,% | Pb-212 | h,% | I-131/ m2 | h,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOL03066 | 46,60215 | 18,85246 | Paks Észak kb.3km | fű | 10,49 | 6,6 | 18,4 | 15,0 | 313,4 | 5,0 | 7,2 | 9,0 | 19,1 | 4,3 |
| TOL03067 | 46,60245 | 18,85357 | Paks Észak kb.3km | fű | 214,14 | 1,5 | 14,6 | 22,0 | 288,2 | 7,0 | 10,8 | 10,0 | 389,3 | 85,1 |
| TOL03068 | 46,60184 | 18,85405 | Paks Észak kb.3km | fű | 224,93 | 1,5 | 22,0 | 18,0 | 285,0 | 6,0 | 10,6 | 9,0 | 409,0 | 89,4 |
| TOL03069 | 46,60235 | 18,85488 | Paks Észak kb.3km | fű | 185,92 | 1,5 | 9,6 | 99,0 | 294,7 | 5,0 | 6,4 | 10,0 | 338,0 | 73,9 |
| TOL03070 | 46,60650 | 18,85402 | Paks Észak kb.3km | fű | 56,61 | 2,9 | 11,3 | 19,0 | 244,1 | 6,0 | 5,7 | 11,0 | 102,9 | 22,7 |
| TOL03071 | 46,59981 | 18,89591 | Paks Észak kb.3km | fű | 294,38 | 1,3 | 16,6 | 21,0 | 257,1 | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 535,2 | 117,0 |
| TOL03072 | 46,59764 | 18,85760 | Paks Észak kb.3km | fű | 506,68 | 1,0 | 20,3 | 17,0 | 336,2 | 5,0 | 11,4 | 8,0 | 921,2 | 201,2 |
| TOL03073 | 46,59220 | 18,86174 | Paks Észak kb.3km | fű | 10,22 | 7,2 | 13,0 | 23,0 | 325,1 | 7,0 | 7,8 | 11,0 | 18,6 | 4,3 |
| TOL03014 | 46,67537 | 18,93350 | Madocsa | fű | 1,03 | 8,0 | 15,2 | 21,0 | 312,0 | 5,0 | 8,2 | 10,0 | 1,9 | 0,4 |
| BAR03030 | 45,86683 | 18,23327 | Harkány | búza | 0,10 | 99,0 | 8,9 | 99,0 | 231,8 | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 0,2 | 0,2 |
| BAR03031 | 45,85113 | 18,33540 | Siklós | búza | 0,10 | 99,0 | 10,5 | 99,0 | 122,1 | 9,0 | 3,8 | 15,0 | 0,2 | 0,2 |
| BAR03032 | 45,84847 | 18,41900 | Nagyharsány | búza | 0,10 | 99,0 | 9,7 | 99,0 | 250,3 | 6,0 | 3,2 | 16,0 | 0,2 | 0,2 |
| BAR03033 | 45,88977 | 18,40901 | Villánykövesd | búza | 0,10 | 99,0 | 6,3 | 99,0 | 263,9 | 4,0 | 9,0 | 6,0 | 0,2 | 0,2 |
| BAC03063 | 46,71650 | 19,04358 | Harta | lósóska | 1,87 | 11,6 | 5,8 | 23,0 | 199,2 | 6,0 | 27,2 | 14,0 | 3,4 | 0,8 |

F1.4. Táblázat (folytatás)

| kód | szél. | hossz. | hely | minta | I-131 | h, % | Be-7 | h,% | K-40 | h,% | Pb-212 | h,% | I-131/ m2 | h,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAC03065 | 46,71650 | 19,04358 | Harta | fű | 10,32 | 7,2 | 23,4 | 15,0 | 346,5 | 6,0 | 36,2 | 5,0 | 18,8 | 4,3 |
| BAC03067 | 46,63650 | 19,00563 | Dunapataj | l-sóska | 1,01 | 16,0 | 2,9 | 99,0 | 203,4 | 6,0 | 3,8 | 9,0 | 1,8 | 0,5 |
| BAC03069 | 46,63650 | 19,00563 | Dunapataj | fű | 0,74 | 20,0 | 10,1 | 19,0 | 268,2 | 5,0 | 7,7 | 7,0 | 1,3 | 0,4 |
| BAC03071 | 46,62709 | 19,01499 | Dunapataj | gabona | 1,01 | 17,1 | 10,0 | 19,0 | 249,3 | 5,0 | 9,2 | 7,0 | 1,8 | 0,5 |
| BAC03073 | 46,60350 | 19,04711 | Újtelek | gabona | 9,78 | 6,1 | 9,6 | 20,0 | 317,8 | 5,0 | 12,3 | 6,0 | 17,8 | 4,0 |
| BAC03075 | 46,51713 | 18,99590 | Kalocsa | fű | 4,72 | 8,6 | 10,6 | 16,0 | 227,6 | 6,0 | 5,8 | 9,0 | 8,6 | 2,0 |
| BAC03077 | 46,56053 | 19,23792 | Kecel | lucerna | 13,79 | 5,0 | 8,9 | 20,0 | 223,3 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 25,1 | 5,6 |
| BAC03079 | 46,59479 | 19,26775 | Kiskőrös | fű | 67,97 | 2,2 | 26,2 | 10,0 | 295,8 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 123,6 | 27,1 |
| BAC03081 | 46,70983 | 19,18696 | Akasztó | fű | 4,80 | 8,2 | 10,1 | 18,0 | 275,0 | 5,0 | 3,8 | 12,0 | 8,7 | 2,0 |
| BAC03083 | 46,82425 | 19,21540 | Fülöpszállás | fű | 2,34 | 6,3 | 11,8 | 12,0 | 260,1 | 4,0 | 11,5 | 5,0 | 4,2 | 1,0 |
| BAC03085 | 46,19348 | 19,56103 | Kelebia | lósóska | 0,10 | 99,0 | 5,8 | 23,0 | 187,9 | 6,0 | 4,7 | 9,0 | 0,2 | 0,2 |
| BAC03087 | 46,27245 | 19,67278 | Öttömös | legelői fű | 1,85 | 13,0 | 20,5 | 12,0 | 248,0 | 6,0 | 14,3 | 6,0 | 3,4 | 0,9 |
| BAC03089 | 46,31899 | 19,67252 | Pusztamérges | gabona | 1,92 | 13,6 | 14,8 | 13,0 | 255,3 | 6,0 | 21,5 | 5,0 | 3,5 | 0,9 |
| BAC03091 | 46,37411 | 19,73466 | Gárgyán (Kiskunmajsa) | lucerna | 1,08 | 18,0 | 7,5 | 25,0 | 150,7 | 7,0 | 17,2 | 5,0 | 2,0 | 0,6 |

F1.4. Táblázat (folytatás)

| kód | szél. | hossz. | hely | minta | I-131 | h, % | Be-7 | h,% | K-40 | h,% | Pb-212 | h,% | I-131/ m2 | h,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAC03093 | 46,39196 | 19,73805 | Kiskunmajsa | legelői fű | 3,17 | 10,9 | 26,4 | 11,0 | 175,2 | 7,0 | 24,8 | 5,0 | 5,8 | 1,4 |
| BAC03095 | 46,40776 | 19,73905 | Kiskunmajsa | lucerna | 0,30 | 31,6 | 6,7 | 23,0 | 174,7 | 6,0 | 16,7 | 5,0 | 0,5 | 0,2 |
| BAC03097 | 46,43633 | 19,74004 | Kiskunmajsa | gabona | 3,77 | 9,4 | 8,3 | 20,0 | 213,7 | 6,0 | 8,7 | 7,0 | 6,9 | 1,6 |
| BAC03099 | 46,56229 | 19,74804 | Jásszentlászló | gabona | 2,47 | 13,0 | 6,4 | 26,0 | 280,0 | 6,0 | 5,6 | 9,0 | 4,5 | 1,1 |
| BAC03101 | 46,68647 | 19,82955 | Kiskunfélegyháza | legelői fű | 1,06 | 20,0 | 11,3 | 21,0 | 311,8 | 5,0 | 10,2 | 7,0 | 1,9 | 0,6 |
| BAC03103 | 46,81716 | 19,76981 | Városföld | gabona | 0,42 | 31,6 | 8,8 | 21,0 | 295,3 | 5,0 | 9,1 | 7,0 | 0,8 | 0,3 |
| BAC03105 | 46,95047 | 19,71521 | Katonatelep | legelői fű | 1,69 | 15,4 | 8,0 | 25,0 | 266,0 | 6,0 | 13,5 | 6,0 | 3,1 | 0,8 |
| BAC03055 | 46,92510 | 19,67670 | Kecskemét | fű | 2,34 | 5,4 | 12,2 | 12,0 | 282,6 | 4,0 | 19,1 | 4,0 | 4,3 | 1,0 |
| CSO03016 | 46,31292 | 19,92034 | Bordány | legelői fű | 0,82 | 22,4 | 7,1 | 40,0 | 300,3 | 5,0 | 4,2 | 14,0 | 1,5 | 0,5 |
| CSO03018 | 46,25935 | 19,87133 | Zákányszék | legelői fű | 0,99 | 20,4 | 9,8 | 99,0 | 264,9 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 1,8 | 0,5 |
| CSO03020 | 46,18697 | 19,77747 | Ásotthalom | gabona | 1,18 | 19,2 | 8,0 | 31,0 | 256,7 | 7,0 | 6,8 | 11,0 | 2,2 | 0,6 |
| CSO03022 | 46,18816 | 19,99470 | Röszke | lucerna | 0,53 | 23,6 | 6,1 | 35,0 | 197,0 | 6,0 | 7,2 | 8,0 | 1,0 | 0,3 |
| CSO03024 | 46,53722 | 19,96907 | Pusztaszer | lucerna | 1,23 | 16,9 | 10,2 | 23,0 | 140,1 | 8,0 | 8,6 | 9,0 | 2,2 | 0,6 |
| CSO03026 | 46,49357 | 19,96233 | Kistelek | gabona | 1,21 | 20,9 | 14,0 | 99,0 | 199,2 | 8,0 | 3,7 | 23,0 | 2,2 | 0,7 |

F1.4. Táblázat (folytatás)

| kód | szél. | hossz. | hely | minta | I-131 | h, % | Be-7 | h,% | K-40 | h,% | Pb-212 | h,% | I-131/ m2 | h,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSO03028 | 46,40287 | 20,02384 | Balástya | gabona | 0,95 | 23,6 | 11,9 | 99,0 | 272,8 | 6,0 | 9,9 | 8,0 | 1,7 | 0,6 |
| WP417F01 | 46,56401 | 18,85012 | Paks | fű | 44,44 | 3,3 | 10,4 | 99,0 | 312,3 | 5,0 | 34,2 | 4,0 | 80,8 | 17,8 |
| WP417F02 | 46,56499 | 18,86255 | Paks | fű | 66,33 | 2,8 | 14,2 | 99,0 | 289,6 | 6,0 | 12,4 | 8,0 | 120,6 | 26,5 |
| WP418F01 | 46,71924 | 19,01936 | Harta | fű | 4,71 | 9,8 | 9,1 | 99,0 | 245,4 | 6,0 | 37,3 | 4,0 | 8,6 | 2,0 |
| WP418F02 | 46,65596 | 19,00723 | Dunapataj | fű | 1,02 | 18,9 | 14,0 | 18,0 | 240,7 | 7,0 | 16,8 | 8,0 | 1,8 | 0,5 |
| WP418F03 | 46,54926 | 18,91160 | Uszód | fű | 3,33 | 10,9 | 9,0 | 99,0 | 290,9 | 5,0 | 27,4 | 4,0 | 6,1 | 1,5 |
| BUDF0322 | 47,43008 | 19,18398 | Bp. Fogoly u. | fű | 1,52 | 13,1 | 11,0 | 99,0 | 308,1 | 5,0 | 14,1 | 6,0 | 2,8 | 0,7 |
| TOL03080 | 46,67347 | 18,88150 | Paks Észak kb.10km | fű | 3,93 | 5,6 | 9,1 | 15,2 | 276,9 | 2,9 | 22,3 | 3,2 | 7,1 | 1,6 |
| TOL03081 | 46,76622 | 18,90088 | Paks Észak kb.20km | fű | 0,51 | 23,5 | 4,0 | 23,5 | 270,0 | 2,6 | 69,4 | 2,3 | 0,9 | 0,3 |
| PES03025 | 47,60515 | 19,33193 | GÖDÖLLŐ | fű | 0,40 | 99 | 33,75 | 11,0 | 180,80 | 8,0 | 47,63 | 3,0 | 0,7 | 0,7 |
| PES03027 | 47,64541 | 19,32288 | SZADA | fű | 0,40 | 99 | 87,80 | 7,0 | 238,20 | 8,0 | 14,09 | 7,0 | 0,7 | 0,7 |
| PES03033 | 47,65712 | 19,44451 | IKLAD | fű | 0,40 | 99 | 11,47 | 26,0 | 243,10 | 7,0 | 59,18 | 3,0 | 0,7 | 0,7 |
| PES03035 | 47,71309 | 19,38538 | GALGAMÁCSA | fű | 0,40 | 99 | 44,63 | 19,0 | 189,50 | 15,0 | 27,97 | 8,0 | 0,7 | 0,7 |

| F1.5. Táblázat. Talajminták gamma-spektrometriai mérési eredményei (zárójelben a relatív hiba százalékban) (ERMAH laboratóriumok) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| PAE A1 állomás | 04.11 | gamma-spektr. | 1,8 (9) | 21 (3) | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI | fűtől megtisztított |
| PAE A1 állomás | 04.12 | gamma-spektr. | 5,7 (3) | 22 (3) | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI | füves |
| Tengelic-szőlőhegy | 04.16 | gamma-spektr. | < 1,3 | 8,0 (5) | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI | 46o 32,595' 18o 45,387' |
| Tengelic | 04.16 | gamma-spektr. | < 1,1 | 5,2 (4) | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI | 46o 30,791' 18o 43,708' |
| Szedres | 04.16 | gamma-spektr. | < 1,1 | 5,8 (3) | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI | 46o 28,407' 18o 42,282' |
| Kölesd | 04.16 | gamma-spektr. | < 0,73 | 7,0 (3) | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI | 46o 30,432' 18o 36,475' |
| Dunaszentgyörgy | 04.16 | gamma-spektr. | < 0,78 | 9,4 (3) | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI | 46o 32,071' 18o 48,938' |
| Dunaszentbenedek | 04.16 | gamma-spektr. | < 0,44 | 4,4 (6) | Bq/kg (nedves tömegre) | Tolna M.I. |  |
| Dunaszentbenedek | 04.28. | gamma-spektr. | < 3,2 | 10,2 (9) | Bq/kg (száraz tömegre) | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 04.28. | gamma-spektr. | < 0,29 | < 0,50 | Bq/kg (száraz tömegre) | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 05.05. | gamma-spektr. | < 2,3 | < 1,7 | Bq/kg (száraz tömegre) | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 05.12. | gamma-spektr. | < 0,98 | < 1,12 | Bq/kg (nedves tömegre) | Tolna M.I. |  |
| Budafok | 04.29 | gamma-spektr. | < 1,2 | 18,5 (3) | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI |  |
| Budafok | 05.07 | gamma-spektr. | < 0,93 | 18,9 (3) | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI |  |
| Budafok | 05.14 | gamma-spektr. | < 0,75 | 16,4 (3) | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI |  |
| Budapest XIII. | 04.30 | gamma-spektr. | < 1,4 | 9,0 (12) | Bq/kg (nedves tömegre) | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 05.16 | gamma-spektr. | < 1,2 | 8,9 (10) | Bq/kg (nedves tömegre) | Fővárosi I. |  |

F1.5. Táblázat (folytatás)

| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miskolc | 04.23 | gamma-spektr. | < 0,5 | 7,0 (13) | Bq/kg (nedves tömegre) | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 04.28 | gamma-spektr. | < 0,27 | 18 (9) | Bq/kg (nedves tömegre) | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 05.05 | gamma-spektr. | < 0,42 | 5,3 (14) | Bq/kg (nedves tömegre) | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 05.12 | gamma-spektr. | < 2,6 | 2,6 (26) | Bq/kg (nedves tömegre) | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Győr | 04.22 | gamma-spektr. | < 7,0 | 41 (3) | Bq/kg (száraz tömegre) | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 04.28 | gamma-spektr. | < 1,0 | 35 (3) | Bq/kg (száraz tömegre) | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 05.06 | gamma-spektr. | < 0,83 | 31 (3) | Bq/kg (száraz tömegre) | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 05.14 | gamma-spektr. | < 1,0 | 24 (4) | Bq/kg (nedves tömegre) | Győr-M-S. M.I. |  |
| Debrecen | 04.22 | gamma-spektr. | < 0,5 | 6,9 (15) | Bq/kg (nedves tömegre) | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 04.28 | gamma-spektr. | < 1,0 | 5,0 (8) | Bq/kg (nedves tömegre) | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 05.05 | gamma-spektr. | < 1,0 | 6,7 (11) | Bq/kg (nedves tömegre) | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 05.12 | gamma-spektr. | < 1,0 | 5,5 (41) | Bq/kg (nedves tömegre) | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 05.19 | gamma-spektr. | < 1,0 | 5,9 (14) | Bq/kg (nedves tömegre) | Hajdú-B. M.I. |  |

| F1.6. Táblázat. Fűminták gamma-spektrometriai mérési eredményei (zárójelben a relatív hiba százalékban) (ERMAH laboratóriumok) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| Tengelic-szőlőhegy | 04.16 | gamma-spektr. | 1,7 (6) | < 0,62 | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI | 46o 32,595' 18o 45,387' |
| Tengelic | 04.16 | gamma-spektr. | 0,28 (27) | < 0,56 | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI | 46o 30,791' 18o 43,708' |
| Szedres | 04.16 | gamma-spektr. | < 0,58 | < 0,59 | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI | 46o 28,407' 18o 42,282' |
| Kölesd | 04.16 | gamma-spektr. | < 0,52 | < 0,43 | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI | 46o 30,432' 18o 36,475' |
| Dunaszentgyörgy | 04.16 | gamma-spektr. | < 0,60 | < 0,52 | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI | 46o 32,071' 18o 48,938' |
| Dunaszentbenedek | 04.16 | gamma-spektr. | 44 (9) | < 11 | Bq/kg (száraz tömegre) | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 04.28. | gamma-spektr. | < 0,29 | < 0,50 | Bq/kg (száraz tömegre) | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 05.05. | gamma-spektr. | < 2,3 | < 1,7 | Bq/kg (száraz tömegre) | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 05.12. | gamma-spektr. | < 0,98 | < 1,12 | Bq/kg (nedves tömegre) | Tolna M.I. |  |
| Budafok | 04.29 | gamma-spektr. | < 0,59 | < 0,50 | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI |  |
| Budafok | 05.07 | gamma-spektr. | < 1,7 | < 1,8 | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI |  |
| Budafok | 05.14 | gamma-spektr. | < 0,49 | < 0,55 | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI |  |
| Budapest XIII. | 04.30 | gamma-spektr. | < 0,5 | < 0,5 | Bq/kg (nedves tömegre) | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 05.16 | gamma-spektr. | < 0,5 | < 0,5 | Bq/kg (nedves tömegre) | Fővárosi I. |  |
| Győr | 04.22 | gamma-spektr. | < 3,0 | < 3,0 | Bq/kg (száraz tömegre) | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 04.29 | gamma-spektr. | < 1 | < 0,99 | Bq/kg (nedves tömegre) | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 05.06 | gamma-spektr. | < 1,6 | < 1,8 | Bq/kg (nedves tömegre) | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 05.13 | gamma-spektr. | < 0,4 | < 0,4 | Bq/kg (nedves tömegre) | Győr-M-S. M.I. |  |

| F1.6. Táblázat (folytatás) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| Debrecen | 04.22 | gamma-spektr. | < 1,0 | < 1,0 | Bq/kg (nedves tömegre) | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 04.28 | gamma-spektr. | < 1,0 | < 1,0 | Bq/kg (nedves tömegre) | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 05.05 | gamma-spektr. | < 1,0 | < 1,0 | Bq/kg (nedves tömegre) | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 05.12 | gamma-spektr. | < 1,0 | < 1,0 | Bq/kg (nedves tömegre) | Hajdú-B. M.I. |  |
| Miskolc | 04.28 | gamma-spektr. | < 0,67 | < 0,75 | Bq/kg (nedves tömegre) | B.A.Z. M.I. |  |
| Miskolc | 05.05 | gamma-spektr. | < 0,09 | < 0,016 | Bq/kg (nedves tömegre) | B.A.Z. M.I. |  |
| Miskolc | 05.12 | gamma-spektr. | < 3,8 | < 0,72 | Bq/kg (nedves tömegre) | B.A.Z. M.I. |  |
| Pécs | 04.24 | gamma-spektr. | < 1,5 | < 1,2 | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI |  |
| Pécs | 05.08 | gamma-spektr. | < 0,76 | < 0,82 | Bq/kg (nedves tömegre) | OSSKI |  |

| F1.7. Táblázat. Tejminták gamma-spektrometriai mérési eredményei (zárójelben a relatív hiba százalékban) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| Dunaszentgyörgy | 04.14 | gamma-spektr. | < 0,58 | < 0,51 | Bq/l | OSSKI | 46o 32,071' 18o 48,938' |
| Dunaszentgyörgy | 04.14 | gamma-spektr. | < 0,21 | < 0,27 | Bq/l | Tolna M.I. | az előzővel azonos minta |
| Fajsz | 04.14 | gamma-spektr. | < 0,18 | < 0,16 | Bq/l | OSSKI |  |
| Fajsz | 04.14 | gamma-spektr. | < 0,18 | < 0,14 | Bq/l | Tolna M.I. | az előzővel azonos minta |
| Tolna | 04.16 | gamma-spektr. | < 0,49 | < 0,57 | Bq/l | OSSKI |  |
| Dunaszentgyörgy | 04.16 | gamma-spektr. | < 0,18 | < 0,20 | Bq/l | OSSKI | 46o 32,071' 18o 48,938' |
| Fajsz | 04.16 | gamma-spektr. | < 0,07 | < 0,10 | Bq/l | Tolna M.I. |  |
| Paks | 04.14 | gamma-spektr. | < 0,1 | < 0,1 | Bq/l | FVM REH |  |
| Gerjen | 04.14 | gamma-spektr. | < 0,1 | < 0,1 | Bq/l | FVM REH |  |
| Solt | 04.14 | gamma-spektr. | < 0,1 | < 0,1 | Bq/l | FVM REH |  |

2. függelék

Környezeti radiológiai következményelemzési módszerek összehasonlítása a paksi atomerőmű 2. blokki üzemzavarának kibocsátási adatai alapján

Bevezetés

Légköri kibocsátással járó atomerőművi üzemzavar vagy baleset esetén fontos szerephez jutnak az ún. környezeti radiológiai következményelemzési módszerek. Ezek segítségével - a forrástagra vonatkozó mért vagy becsült adatokra és a meteorológiai előrejelzésre támaszkodva - prognózis készíthető a kibocsátott radioaktív anyagok légköri terjedésére, felszínközeli koncentrációjára, kiülepedésére, valamint az érintett lakosság különböző sugárterhelési útvonalakon várható sugárterhelésére vonatkozóan. A módszerek elsődlegesen az előrejelzés lehetősége miatt kiemelkedő jelentőségűek, de fontos szerepük lehet a későbbiekben is, amikor a tényleges mérési adatokkal összevetve, vagy a hiányzó mérési adatok kiegészítésére végzünk utólagos elemzéseket.

Az elmúlt mintegy másfél évtizedben több hazai főhatóság, szakintézmény fordított komoly szellemi és anyagi erőforrásokat arra, hogy rendelkezésre álljanak a fenti célra alkalmazható számítógépes eljárások. Ezek részben saját fejlesztésű, részben nemzetközi kooperációban létrehozott szoftverek, amelyek körül komoly fejlesztői, üzemeltető szakember gárda alakult ki. Az egyes módszerek tesztelése, a futtatások gyakoroltatása, összehangolása, az eredmények értelmezésének és felhasználásának koordinálása a hazai nukleárisbaleset-elhárítás egyik kiemelkedő feladata, a baleseti készenlét fokozásának fontos eszköze.

A Nukleárisbaleset-elhárítási Műszaki Tudományos Tanács (NBE MTT) kezdeményezésére egy vizsgálatsorozat indult az április üzemzavart követő hetekben, amely azt tűzte ki célul, hogy a valós kibocsátási és meteorológiai adatokra alapozva minden szóbajöhető radiológiai következményelemzési modell segítségével készüljön elemzés a környezeti hatásokról.

## Célkitűzések

A vizsgálatok két fontos célt szolgáltak:

- a lehető legpontosabban és leghitelesebben megállapítani, hogy mik voltak az erőművi üzemzavar környezeti hatásai (légköri és felszíni szennyezettség, dózisok), hogy egyeznek ezek egymással és a tényleges környezeti mérési eredményekkel, voltak-e (lehettek-e) olyan helyek, amelyek radiológiai szempontból bármi jelentőséggel bírhatnak, de  környezeti mérések által nem voltak detektálhatók, illetve

- a tanulságok hasznosítása és az együttműködés javítása, hogy a jövőben a lehető legjobban működjön a rendszer

## Következményelemzési modellek

Az alábbi ábra egy általános következményelemzési modell sémáját mutatja, az alkalmazott eljárások rendre ezt a sémát követik.

F2.1. ábra: egy általános következményelemzési modell

## Résztvevők

A vizsgálatokban 6 intézmény (PARt, OMSZ, OAH, BM OKF, OKK-OSSKI, KFKI AEKI) munkatársai (mintegy 13 fő) vettek részt, összesen 4 különböző elemzési módszerrel (BALDOS, SINAC, RODOS, SS57), kiegészítve a rendelkezésre álló mérési adatokkal, az alábbi feladatmegosztás szerint:

- Forrástag: PARt

- Meteorológia: OMSZ

- Terjedés-, kiülepedés- és dózis számítások:

- BALDOS: PARt, KFKI AEKI

- SINAC: OAH, KFKI AEKI

- RODOS: BM OKF

- SS57: OKK-OSSKI

- Mérések:

- PARt

- OKK-OSSKI – ERMAH laboratóriumok

- FVM REH

## Közös kiindulási adatok

A következményelemzési számítások összevethetőségének alapvető feltétele a bemenő adatok egyezése. Ez bizonyos esetekben nem triviális (pl. eltérő időbontás, forrástag és meteorológiai adat megadási forma, izotópcsoportosítás, más adatforrás a meteorológiai paraméterekre stb. miatt) és komoly figyelmet kellett fordítani arra, hogy az input adatok harmonizálását biztosítsuk.

### Forrástag

A forrástag adatokat a PARt szolgáltatta. Az üzemzavart követő napokban az egyes folyamatos és mintavételes mérési módszerek segítségével meghatározott kibocsátási adatokat az erőmű az illetékes hatósággal egyeztette, az elemzésekhez ezeket a hatóság által jóváhagyott forrástag értékeket használtuk.

Az egyébként rendkívül összetett, sokkomponensű számítások egyszerűsítésére és az összevethetőség biztosítására az elemzéseket arra a néhány radionuklidra korlátoztuk, amelynek az üzemzavar időpontjában a legnagyobb radiológiai jelentősége volt. Ezért a nemesgázok közül a 133Xe-ra (F2.2. ábra), a radiojódok közül (elsőrorban a 131I) különböző kémiai formában történt kibocsátására (F2.3. ábra) történtek számítások.

F2.2. ábra: a következményelemzési modellekben használt 133Xe kibocsátási adatok

F2.3. ábra: a következményelemzési modellekben használt radiojódok kibocsátási adatai

### Meteorológia

Egyes modellek a paksi meteorológiai torony mérési adatait tudják csak használni (pl. BALDOS, SS57), míg mások (SINAC, RODOS) az OMSZ és a paksi torony adatait egyaránt fogadni képesek. Ez utóbbi esetben mindkét adatforrásra történtek számítások, amelyek bizonyos eltérésekre vezettek. Általában igaz az, hogy közeli helyekre a paksi torony adatai alapján lehet pontosabb, megbízhatóbb terjedésszámítást végezni, a távolság növekedtével ez a torony adataira alapozott elemzés egyre pontatlanabb. További megkötést jelent, hogy real-time futtatásoknál a prognózist csak az OMSZ előrejelzése alapján lehet számolni, a torony méréseiből csak a korábbi és pillanatnyi értékek ismertek.

Az 2003. április 10. este 22h utáni időszakban az eleinte É-ÉK irányba fújó, 10-12 m/s erősségű szél lassan mérséklődött és fokozatosan keleti, majd déli irányba fordult. Ez 24 óra alatt mintegy 270 fokos fordulatot jelentett, miközben a szélsebesség 5-6 m/s-ra csökkent. Az első órákban Paks környékén csekély mennyiségű (néhány mm) csapadék hullott.

## Számítási eredmények

A számításokat mérésekkel összevethető (pl. dózisteljesítmény, jód-aktivitáskoncentráció, jód-aktivitáskoncentráció időintegrálja, radiojód kiülepedés, radiojód-koncentráció élelmiszerben pl. tejben) vagy a sugárterhelés szempontjából releváns (csóvától és kiülepedéstől származó effektív gamma dózis 48 órára, inhalációból származó lekötött effektív dózis felnőttre 48 óra expozíció után ) mennyiségekre végeztük el. A receptorpontok összehangolása külön figyelmet igényelt, mert (különösen a forráshoz közeli helyeken, pl. Paks esetében) kis eltérések nagy különbségekhez vezethettek. A helyek kiválasztásánál a várható maximális értékű helyeket (A1 és A4 állomás) illetve a sugárterhelés szempontjából legérdekesebb településeket (Paks, Csámpa, Dunaszentbenedek) részesítettük előnyben. A számítások egyes eredményei az F2.1. táblázatban és az F2.4. ábrán láthatók.

| Mennyiség | Hely | BALDOS (PARt)/ Paks | BALDOS (AEKI)/ Paks | SINAC (OAH)/ Paks | SINAC (OAH)/OMSZ | SINAC (AEKI)/ OMSZ | RODOS (OKF)/ Paks | SS57 (OSSKI)/ Paks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamma dózisteljesítmény max. (nSv/h) | A1 áll. |  |  | 372 | 82 |  |  |  | 103 |
| Gamma dózisteljesítmény max. (nSv/h) | A4 áll. |  |  |  | 156 | 165 | 180 |  | 25 |
| Gamma dózis (nSv) / 48 h | A1 áll. | 336 | 336 | 104 |  |  | 142 | 99 |
| Gamma dózis (nSv) / 48 h | A4 áll. | 93 | 93 | 398 | 975 | 1000 | 23 | 9,4 |
| Jódkoncentráció max. (Bq/m3) | A1 áll. |  |  |  | 0,19 |  |  |  | 11,5 |
| Jódkoncentráció max. (Bq/m3) | A4 áll. |  |  |  | 46 | 77 | 87 |  | 12,7 |
| Jódkoncentráció időintegrál (Bqh/m3) | A1 áll. | 6,5 | 6,5 | 0,26 |  |  | 7 | 9,3 |
| Jódkoncentráció időintegrál (Bqh/m3) | A4 áll. | 28 | 28 | 166 | 227 | 250 | 15 | 12,8 |
| Jód felületi koncentráció (Bq/m2) | A1 áll. | 107 | 107 | 9,3 |  |  | 72 | 685 |
| Jód felületi koncentráció (Bq/m2) | A4 áll. | 772 | 772 | 5099 | 6050 | 6700 | 253 | 1601 |
| Radiojód koncentráció tejben (Bq/kg) | A1 áll. |  |  |  |  |  |  | 24 | 0,014 |
| Radiojód koncentráció tejben (Bq/kg) | A4 áll. |  |  |  |  |  |  | 131 | 0,033 |
| Effektív dózis felnőttre (nSv), külső sugárterhelés 48h alatt (csóva + kiül.) | Paks | 58,7 | 58,7 | 3,8 |  |  | 50 | 25 |
|  | Csámpa | 6,4 | 6,3 | 4 | 48 | 35 | 1 | 0,8 |
|  | Dunaszentbenedek | 15,5 | 15,5 | 203 | 4,9 | 2 | 11 | 6,6 |
| Lekötött effektív dózis felnőttre(nSv), inhalációs, 48h exp. után | Paks | 91,7 | 91,7 | 0,05 |  |  | 24 | 13 |
|  | Csámpa | 35,7 | 35,7 | 5,6 | 43 | 45 | 5 | 4,9 |
|  | Dunaszentbenedek | 65 | 65 | 83,5 |  |  | 22 | 15 |

F2.1. táblázat: Néhány számított és mért eredmény

F2.4. ábra: Néhány számított és mért eredmény

## Következtetések

A következményelemzési modellek összehasonlítása a 2003. április 10-i rendkívüli esemény idején fennálló valós kibocsátási és meteorológiai adatok alapján számos pozitív és néhány negatív tapasztalattal gazdagította a résztvevő szakértőket.

- Ami pozitív:

- a max.imális dózisértékek a 100-200 nSv tartományban voltak, ami igazolta azt a következtetést, hogy a lakosságra nézve az üzemzavar számottevő többlet sugárterheléssel nem járt,

- párhuzamosan futó (de más intézetek szakemberei által működtetett) programverziók (BALDOS, SINAC) (közel) egyforma  eredményt adnak, igazolva, hogy a programkezelés során bevezetett szubjektív döntések (paramétermegadás) nem vezetnek jelentős eltérésekhez,

- az összehasonlító elemzések során a résztvevők részéről tapasztalt elkötelezettség és együttműködési készség meggyőző biztosítékot adott arra nézve, hogy valódi nukleáris vészhelyzetben összehangolt és hatékony döntéstámogató rendszerek állnak rendelkezésre,

- az egyes elemek (input adatok megadása, adatformátumok) elvileg jól illeszkednek egymáshoz.

- Ami pedig negatív:

- bizonytalanságok, késések az input oldalon (forrástag, meteorológiai adatok rendelkezésre állása, megbízhatósága)

- bizonytalanságok, késések az elemzések indításánál és szakszerű végrehajtásánál (az input és a kívánt output pontos definiálása)

- elfogadhatatlanul nagy szórás (2 nagyságrend!) a számítási eredményekben

Az összehasonlító modellszámítások egyik legfontosabb tanulsága, hogy további hasonló vizsgálatokkal jelentősen javítható lesz az egyes modellek hatékonysága, megbízhatósága és az együttműködő partnerek közötti koordináció.

3. függelék

a 2. blokki üzemzavar során

A paksi atomerőmű által végzett környezetellenőrzési eredmények összefoglaló táblázatai

A Paksi Atomerőmű üzemi környezetellenőrző állomáshálózata

Mérési jegyzőkönyv  2003. 04. 28.  (PA Rt. KEL)

Az A4 állomáson mért értékek összesítése (vonatkoztatási időpont 2003. 04. 11. 10 óra)

4a. táblázat  I-131 aktivitáskoncentráció időintegrál (bomláskorrekcióval)

| Időpont nap, h | NTF lev. térf. m3] | Int. időtartam h] | I-131 boml. korr. (x) | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. mBq/m3 aeroszol elemi szerves |  |  | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. időint. [Bqh/m3] aeroszol elemi szerves |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FPP | PACI | KC9/CC. | FPP | PACI | KC9/CC. |
| 03. 31.–04. 11. 09:25 | 120 eff. | 2 | - |  | 20 | nm |  | 0,04 | nm |
| 04. 07.–04. 11. 09:25 | 120 eff. | 2 | - | 45* |  |  | 0,09 |  |  |
| 04. 11. 09:25–22. 12 | 15 190 | 267 | 2,6 | 0,2 | 14 |  | 0,14 | 9,7 |  |
| 17. 11–22. 12 | 7 006 | 120 | - |  |  | 0,3 |  |  | 0,04 |
| 04. 22. 12–05. 05. 13 | 18 050 | 313 | - |  | 0,01 |  |  | 0,003 |  |
| Összesen |  |  |  |  |  |  | 0,23 | 9,7 | 0,04 |
| BALDOS (szám.)** |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 24 | 2,9 |

nm: nincs mintavétel			*:  ismételt mérés (elfogadott)		 **:  2003. 04. 10. – 04. 17-e között

4b. táblázat I-131 aktivitás a fű-, talaj- és fall-out mintákban, talaj-felszíni aktivitás az in situ mérések alapján

|  | Időpont nap, h | Idő h] | I-131 boml. | Fű (friss) Bq/kg | Talaj Bq/m2 | Fall-out Bq/m2 | In situ Bq/m2 |  | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15. 15 |  | 1,4 | 140 |  |  | 140 |  |  |
|  | 03. 31. 10–04. 22. 12 | 280 | 2,6 |  |  | 235 |  |  |  |
|  | 29. 14 |  | 4,5 |  |  |  | 100 |  | ismételt m. |

2003. 04. 29-én az őszi vetés felett permetezés után in situ méréssel a I-131 nem volt kimutatható. Ugyanitt AUTOMESS-el az átlagos dózisteljesítmény 79 nSv/h volt (a detektor mellett 83 nSv/h). BITT szondával az átlagos érték áprilisban: 98 nSv/h volt.

Mérési jegyzőkönyv  2003. 04. 28.  (PA Rt. KEL)

Az A1 állomáson mért értékek összesítése (vonatkoztatási időpont 2003. 04. 11. 10 óra)

1a. táblázat  I-131 aktivitáskoncentráció időintegrál (bomláskorrekcióval)

| Időpont nap, h | NTF lev. térf. m3] | Int. időtar-tam h] | I-131 boml. korr. (x) | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. mBq/m3 aeroszol elemi szerves |  |  | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. időint. [Bqh/m3] aeroszol elemi szerves |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FPP | PACI | KC9/CC. | FPP | PACI | KC9/CC. |
| 03. 31.–04. 11. 10:10 | 200 eff. | 4 | - |  | 160 | nm |  | 0,64 | nm |
| 04. 07.–04. 11. 10:10 | 200 eff. | 4 | - | 270 |  |  | 1,1 |  |  |
| 04. 11. 10:10–22. 11 | 13 200 | 265 | 2,6 | 0,1 | 0,3 |  | 0,07 | 0,21 |  |
| 17. 09–22. 10 | 6 000 | 121 | - |  |  | 0,1 |  |  | 0,01 |
| 04. 22. 11–05. 05. 11 | 15 500 | 312 | - |  | 0,03 |  |  | 0,01 |  |
| Összesen |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 0,86 | 0,01 |
| BALDOS (szám.)* |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 8 | 5,4 |

nm: nincs mintavétel		*:  2003. 04. 10. – 04. 17-e között

1b. táblázat I-131 aktivitás a fű-, talaj- és fall-out mintákban, talaj-felszíni aktivitás az in situ mérések alapján

|  | Időpont nap, h | Idő h] | I-131 boml. | Fű (friss) Bq/kg | Talaj Bq/m2 | Fall-out Bq/m2 | In situ Bq/m2 |  | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11. 13:30 | - | - |  | 50 |  |  |  |  |
|  | 15. 11 | 97 | 1,4 |  |  |  | 90 |  |  |
|  | 22. 10 | 264 | 2,6 |  |  | kh |  |  |  |
|  | 30. 11 |  | 5,2 |  |  |  | 90 |  | ismételt m. |

2003. 04. 11. 17:40 órakor az állomás mellett a dózisteljesítmény FHZ 621 B szondával 80, AUTOMESS dózismérővel 81 nSv/h volt. Az állomáson BITT szondával mért áprilisi átlagos érték 75 nSv/h volt.

Mérési jegyzőkönyv  2003. 04. 28.  (PA Rt. KEL)

Az A9 állomáson mért értékek összesítése (vonatkoztatási időpont 2003. 04. 11. 10 óra)

9a. táblázat  I-131 aktivitáskoncentráció időintegrál (bomláskorrekcióval)

| Időpont nap, h | NTF lev. térf. m3] | Int. időtartam h] | I-131 boml. korr. (x) | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. mBq/m3 aeroszol elemi szerves |  |  | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. időint. [Bqh/m3] aeroszol elemi szerves |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FPP | PACI | KC9/CC. | FPP | PACI | KC9/CC. |
| 04. 07.–04. 11. 11:15 | 80 eff. | 2 | - | - | - | nm |  | - | nm |
| 11. 11:15–11. 18 | 300 | 7 | - | 12 | 1730 | nm | 0,08 | 12 | nm |
| 11. 18–12. 08 | 630 | 14 | - | 0,8 | 60 | nm | 0,01 | 0,84 | nm |
| 12. 08–13. 08 | 1 058 | 24 | - | 0,4 | 5 | nm | 0,01 | 0,1 | nm |
| 13. 08–14. 09 | 1 100 | 25 | - | 0,4 | 1,5 | nm | 0,01 | 0,04 | nm |
| 14. 09–16. 09 | 2 050 | 48 | - | - | 1,4 | 1 | - | 0,07 | 0,05 |
| 16. 09–17. 12 | 1 140 | 27 | - | - | 0,4 | 1 | - | 0,01 | 0,03 |
| 17. 12–18. 12 | 1 065 | 24 | - | 0,3 | 1,4 | 0,8 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| 18. 12–22. 12 | 4 150 | 96 | - | - | 0,2 | - | - | 0,02 | - |
| 22. 12–28. 12 | 6 069 | 144 | - | 0,03 |  |  | 0,004 |  |  |
| 04. 22. 12–05. 05. 13 | 13 350 | 313 | - |  | 0,04 |  |  | 0,01 |  |
| Összesen |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 13,1 | 0,1 |
| BALDOS (szám.)* |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 7,0 | 1,0 |

nm: nincs mintavétel

*:  2003. 04. 10. – 04. 17-e között

Mérési jegyzőkönyv  2003. 04. 28.  (PA Rt. KEL)

Az A9 állomáson mért értékek összesítése (vonatkoztatási időpont 2003. 04. 11. 10 óra)

9b. táblázat I-131 aktivitás a fű-, talaj- és fall-out mintákban, talaj-felszíni aktivitás az in situ mérések alapján

|  | Időpont nap, h | Idő h] | I-131 boml. | Fű (friss) Bq/kg | Talaj Bq/m2 | Fall-out Bq/m2 | In situ Bq/m2 | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11. 18:00 | - | - |  | 260 |  |  |  |
|  | 12. 08:30 | - | - |  | 360 |  |  | Közvetlenül össze-hasonlíthatók |
|  | 03. 31.–04. 12. 08:30 | 24 eff. | - |  |  | 220 |  |  |
|  | 12. 15 | - | - |  |  |  | 260 |  |
|  | 12. 08–13. 08 | 24 | - |  |  | 16 |  |  |
|  | 13. 08–14. 09 | 25 | - |  |  | 3,5 |  |  |
|  | 14. 09–16. 09 | 48 | - |  |  | 30 |  |  |
|  | 17. 13 | - | - |  |  |  | 65 | ###### A9-K6 között |
|  | 16. 09–18. 12 | 51 | - |  |  | 2,3 |  |  |
|  | 29. 12 | - | 4,5 |  |  |  | 200 |  |
|  | # Összesen |  |  |  | kb. 360 | 270 | kb. 260 |  |

04. 29-én AUTOMESS-el az átlagos dózisteljesítmény 61 nSv/h volt (a detektor mellett 58 nSv/h). BITT szondával az átlagos érték áprilisban

75 nSv/h volt.

Mérési jegyzőkönyv  2003. 04. 28.  (PA Rt. KEL)

Az A5 állomáson mért értékek összesítése (vonatkoztatási időpont 2003. 04. 11. 10 óra)

5a. táblázat  I-131 aktivitáskoncentráció időintegrál (bomláskorrekcióval)

| Időpont nap, h | NTF lev. térf. m3] | Int. időtartam h] | I-131 boml. korr. (x) | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. mBq/m3 aeroszol elemi szerves |  |  | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. időint. [Bqh/m3] aeroszol elemi szerves |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FPP | PACI | KC9/CC. | FPP | PACI | KC9/CC. |
| 12. 03–12. 08 | 300 | 5 | - | - | 2 | nm | - | 0,01 | nm |
| 12. 08–13. 08 | 1 336 | 24 | - | <0,5 | 4 | nm | <0,01 | 0,1 | nm |
| 13. 08–14. 10 | 1 407 | 26 | - | <1 | 1 | nm | <0,03 | 0,03 | nm |
| 14. 10–16. 09 | 2 640 | 47 | - | - | 0,4 | 1 | - | 0,02 | 0,05 |
| 16. 09–17. 12 | 1 496 | 27 | - | - | 0,2 | 1 | - | 0,005 | 0,03 |
| 17. 12–18. 12 | 1 144 | 24 | - | 0,1 | 0,6 | <3 | 0,0024 | 0,014 | <0,07 |
| 18. 12–22. 13 | 5 147 | 97 | - | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,01 | 0,02 |
| 22. 13–28. 12 | 6 582 | 143 | - | - |  |  | - |  |  |
| 04. 22. 13–05. 05. 13 | 14 400 | 312 | - |  | - |  |  | - |  |
| Összesen |  |  |  |  |  |  | <0,042 | 0,19 | <0,17 |
| BALDOS (szám.)* |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 1,3 | 0,36 |

nm: nincs mintavétel

*:  2003. 04. 10. – 04. 17-e között

Mérési jegyzőkönyv  2003. 04. 28.  (PA Rt. KEL)

Az A5 állomáson mért értékek összesítése (vonatkoztatási időpont 2003. 04. 11. 10 óra)

5b. táblázat I-131 aktivitás a fű-, talaj- és fall-out mintákban, talaj-felszíni aktivitás az in situ mérések alapján

|  | Időpont nap, h | Idő h] | I-131 boml. | Fű (friss) Bq/kg | Talaj Bq/m2 | Fall-out Bq/m2 | In situ Bq/m2 | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03. 31.–04. 12. 08:40 | 24 eff. | - |  |  | <30 |  |  |
|  | 12. 08:40 | - | - |  | <30 |  |  | 0-2 cm |
|  | 12. 09–13. 08 | 23 | - |  |  | <10 |  |  |
|  | 13. 14 | - | - |  |  |  | - |  |
|  | 13. 08–14. 10 | 26 | - |  |  | <10 |  |  |
|  | 14. 10–16. 09 | 47 | - |  |  | - |  |  |
|  | 16. 09–18. 12 | 51 | - |  |  | - |  |  |
|  | 03. 31–04. 22 | 264 eff. | 2,6 |  |  | 9 |  | ###### összes minta |
|  | # Összesen |  |  |  | <30 | 9 (<50) | - |  |

A környezeti gamma-sugárzás átlagos dózisteljesítménye áprilisban BITT szondával mérve 74 nSv/h volt.

Mérési jegyzőkönyv  2003. 04. 28.  (PA Rt. KEL)

Az A6 állomáson mért értékek összesítése (vonatkoztatási időpont 2003. 04. 11. 10 óra)

6a. táblázat  I-131 aktivitáskoncentráció időintegrál (bomláskorrekcióval)

| Időpont nap, h | NTF lev. térf. m3] | Int. időtartam h] | I-131 boml. korr. (x) | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. mBq/m3 aeroszol elemi szerves |  |  | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. időint. [Bqh/m3] aeroszol elemi szerves |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FPP | PACI | KC9/CC. | FPP | PACI | KC9/CC. |
| 12. 01–12. 09 | 500 | 8 | - | 5 | 2 | nm | 0,04 | 0,02 | nm |
| 12. 09–14. 10 | 2 896 | 49 | - | 0,5 | 6 | nm | 0,02 | 0,3 | nm |
| 14. 10–15. 09 | 1 300 | 23 | - | - | 0,8 | nm | - | 0,02 | nm |
| 15. 09–18. 12 | 3 866 | 75 | - | 0,06 | 0,1 | <0,2 | 0,005 | 0,008 | <0,015 |
| 18. 12–21. 09 | 3 935 | 69 | - | - | 0,06 | 0,25 | - | 0,004 | 0,02 |
| 21. 09–28. 11 | 9 794 | 170 | - | 0,01 |  |  | 0,002 |  |  |
| 04. 21. 09–05. 05. 12 | 19 800 | 339 | - |  | - |  |  | - |  |
| Összesen |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 0,35 | <0,035 |
| BALDOS (szám.)* |  |  |  |  |  |  | 0,024 | 1,0 | 0,23 |

nm: nincs mintavétel

*:  2003. 04. 10. – 04. 17-e között

Mérési jegyzőkönyv  2003. 04. 28.  (PA Rt. KEL)

Az A6 állomáson mért értékek összesítése (vonatkoztatási időpont 2003. 04. 11. 10 óra)

6b. táblázat I-131 aktivitás a fű-, talaj- és fall-out mintákban, talaj-felszíni aktivitás az in situ mérések alapján

|  | Időpont nap, h | Idő h] | I-131 boml. | Fű (friss) Bq/kg | Talaj Bq/m2 | Fall-out Bq/m2 | In situ Bq/m2 | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03. 31. 11–04. 14. 10 | 72 eff. | - |  |  | - |  |  |
|  | 12. 09:00 | - | - |  | <35 |  |  | 0-2 cm |
|  | 14. 16 | - | - |  |  |  | - |  |
|  | 14. 10–18. 12 | 98 | - |  |  | 2,6 |  |  |
|  | 03. 31. 11–04. 21. 09 | 239 eff. | 2,4 |  |  | 5 |  | összes minta |
|  | # Összesen |  |  |  | <35 | 5 | - |  |

A környezeti gamma-sugárzás átlagos dózisteljesítménye áprilisban BITT szondával mérve 66 nSv/h volt.

Mérési jegyzőkönyv  2003. 04. 28.  (PA Rt. KEL)

Az A7 állomáson mért értékek összesítése (vonatkoztatási időpont 2003. 04. 11. 10 óra)

7a. táblázat  I-131 aktivitáskoncentráció időintegrál (bomláskorrekcióval)

| Időpont nap, h | NTF lev. térf. m3] | Int. időtar-tam h] | I-131 boml. korr. (x) | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. mBq/m3 aeroszol elemi szerves |  |  | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. időint. [Bqh/m3] aeroszol elemi szerves |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FPP | PACI | KC9/CC. | FPP | PACI | KC9/CC. |
| 04. 11. 00–11. 01 | 60 | 1 | - | 55 | 95 | nm | 0,055 | 0,095 | nm |
| 04. 20. 00–21. 07 | 1 500 eff. | 25 | - | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,015 | 0,018 | 0,01 |
| 04. 21. 10–28. 11 | kb. 6 000 | 169 | - | - | - |  | - | - |  |
| 04. 28. 11–05. 04. 13 | kb. 6 000 | 146 | - | - | - |  | - | - |  |
| Összesen |  |  |  |  |  |  | 0,070 | 0,11 | 0,01 |
| BALDOS (szám.)* |  |  |  |  |  |  | 0,020 | 0,33 | 0,23 |

nm: nincs mintavétel		*:  2003. 04. 10. – 04. 17-e között

7b. táblázat I-131 aktivitás a fű-, talaj- és fall-out mintákban, talaj-felszíni aktivitás az in situ mérések alapján

|  | Időpont nap, h | Idő h] | I-131 boml. | Fű (friss) Bq/kg | Talaj Bq/m2 | Fall-out Bq/m2 | In situ Bq/m2 |  | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04. 11. 15:40 | - | - |  | - |  |  |  | 0-1 cm |
|  | 03. 31. 12–04. 21. 10 | 240 eff. | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 04. 29. 10 | - | - |  |  |  | - |  |  |

2003. 04. 29. 11 órakor az állomáson, a BITT szonda mellett a dózisteljesítmény AUTOMESS dózismérővel 63 nSv/h volt. Az állomáson BITT szondával mért áprilisi átlagos érték 73 nSv/h volt.

Mérési jegyzőkönyv  2003. 04. 28.  (PA Rt. KEL)

Az A8 állomáson mért értékek összesítése (vonatkoztatási időpont 2003. 04. 11. 10 óra)

8a. táblázat  I-131 aktivitáskoncentráció időintegrál (bomláskorrekcióval)

| Időpont nap, h | NTF lev. térf. m3] | Int. időtar-tam h] | I-131 boml. korr. (x) | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. mBq/m3 aeroszol elemi szerves |  |  | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. időint. [Bqh/m3] aeroszol elemi szerves |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FPP | PACI | KC9/CC. | FPP | PACI | KC9/CC. |
| 04. 11. 06–11. 09 | 100 | 3 | - | 150 | 110 | nm | 0,45 | 0,33 | nm |
| 11. 09–22. 12 | 8 844 | 267 | 2,6 | 0,1 | 0,45 |  | 0,07 | 0,31 |  |
| 17. 11–22. 12 | 4 017 | 121 | - |  |  | - |  |  | - |
| 22. 12–28. 12 | 4 757 | 144 | - | 0,04 |  |  | 0,006 |  |  |
| 04. 22. 12–05. 05. 13 | 10 300 | 313 | - |  | 0,02 |  |  | 0,006 |  |
| Összesen |  |  |  |  |  |  | 0,53 | 0,65 | - |
| BALDOS (szám.)* |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 3,6 | 0,84 |

nm: nincs mintavétel		*:  2003. 04. 10. – 04. 17-e között

8b. táblázat I-131 aktivitás a fű-, talaj- és fall-out mintákban, talaj-felszíni aktivitás az in situ mérések alapján

|  | Időpont nap, h | Idő h] | I-131 boml. | Fű (friss) Bq/kg | Talaj Bq/m2 | Fall-out Bq/m2 | In situ Bq/m2 |  | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04. 16. 16 | 126 | 1,7 |  |  |  | 70 |  |  |
|  | 03. 31. 10–04. 22. 12 | 266 eff. | 2,6 |  |  | 62 |  |  |  |

Az in situ  mérés környékén és idején FHZ 621 B szondával az átlagos dózisteljesítmény 120 nSv/h volt. Az állomáson BITT szondával mért áprilisi átlagos érték 97 nSv/h volt. A két mérőfej a salak-utat más-más pozícióból láthatta.

Mérési jegyzőkönyv  2003. 04. 28.  (PA Rt. KEL)

Az A2 állomáson mért értékek összesítése (vonatkoztatási időpont 2003. 04. 11. 10 óra)

2a. táblázat  I-131 aktivitáskoncentráció időintegrál (bomláskorrekcióval)

| Időpont nap, h | NTF lev. térf. m3] | Int. időtar-tam h] | I-131 boml. korr. (x) | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. mBq/m3 aeroszol elemi szerves |  |  | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. időint. [Bqh/m3] aeroszol elemi szerves |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FPP | PACI | KC9/CC. | FPP | PACI | KC9/CC. |
| 04. 11. 07–11. 08 | 60 | 1 | - | 20 | 20 | nm | 0,02 | 0,02 | nm |
| 11. 11–22. 11 | 15 490 | 264 | 2,6 | - | 0,04 |  | - | 0,03 |  |
| 17. 15–23. 12 | 8 353 | 141 | - |  |  | - |  |  | - |
| 22. 11–28. 11 | 8 844 | 144 | - | - |  |  | - |  |  |
| 04. 22. 11–05. 05. 12 | 19 310 | 312 | - |  | 0,01 |  |  | 0,003 |  |
| Összesen |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,053 | nm |
| BALDOS (szám.)* |  |  |  |  |  |  | 0,16 | 2,6 | 1,8 |

nm: nincs mintavétel		*:  2003. 04. 10. – 04. 17-e között

2b. táblázat I-131 aktivitás a fű-, talaj- és fall-out mintákban, talaj-felszíni aktivitás az in situ mérések alapján

|  | Időpont nap, h | Idő h] | I-131 boml. | Fű (friss) Bq/kg | Talaj Bq/m2 | Fall-out Bq/m2 | In situ Bq/m2 |  | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04. 11. 16 | - | - |  | - |  |  |  | 0-1 cm |
|  | 04. 15. 13 | 99 | 1,4 |  |  |  | - |  |  |
|  | 03. 31. 12–04. 22. 11 | 265 | 2,6 |  |  | <5 |  |  |  |

2003. 05. 17-én AUTOMESS dózismérővel 1 m magasságban mérve az állomás kerítésén kívül az átlagos dózisteljesítmény 69, a kerítésen belül a füves rész felett 68, a BITT szonda mellett 73 nSv/h volt. A BITT szondával mért áprilisi átlagos érték 81 nSv/h volt.

Mérési jegyzőkönyv  2003. 04. 28.  (PA Rt. KEL)

Az A3 állomáson mért értékek összesítése (vonatkoztatási időpont 2003. 04. 11. 10 óra)

3a. táblázat  I-131 aktivitáskoncentráció időintegrál (bomláskorrekcióval)

| Időpont nap, h | NTF lev. térf. m3] | Int. időtar-tam h] | I-131 boml. korr. (x) | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. mBq/m3 aeroszol elemi szerves |  |  | Nagytérfogatú levegő mintavevő I-131 akt. konc. időint. [Bqh/m3] aeroszol elemi szerves |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FPP | PACI | KC9/CC. | FPP | PACI | KC9/CC. |
| 04. 11. 06–11. 08 | 90 | 2 | - | - | - | nm | - | - | nm |
| 11. 09–22. 11 | 11 950 | 266 | 2,6 | - | 0,02 |  | - | 0, 014 |  |
| 22. 11–28. 12 | 6 608 | 145 | - | - |  |  | - |  |  |
| 17. 16–23. 12 | 6 277 | 140 | - |  |  | - |  |  | - |
| 04. 22. 11–05. 05. 14 | 14 370 | 315 | - |  | 0,015 |  |  | 0,005 |  |
| Összesen |  |  |  |  |  |  | - | 0,019 | nm |
| BALDOS (szám.)* |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 1,9 | 1,3 |

nm: nincs mintavétel		*:  2003. 04. 10. – 04. 17-e között

3b. táblázat I-131 aktivitás a fű-, talaj- és fall-out mintákban, talaj-felszíni aktivitás az in situ mérések alapján

|  | Időpont nap, h | Idő h] | I-131 boml. | Fű (friss) Bq/kg | Talaj Bq/m2 | Fall-out Bq/m2 | In situ Bq/m2 |  | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04. 17. 16 | 150 | 1,7 |  |  |  | - |  |  |
|  | 03. 31. 09–04. 22. 11 | 265 | 2,6 |  |  | - |  |  |  |

Az in situ  mérés környékén és idején FHZ 621 B szondával az átlagos dózisteljesítmény 90, AUTOMES dózismérővel 86 nSv/h volt. Az állomáson BITT szondával mért áprilisi átlagos érték 84 nSv/h volt.

Mérési jegyzőkönyv  2003. 04. 28.  (PA Rt. KEL)

A mintavevő és távmérő állomásokon mért értékek összesítése

10. táblázat  Radioaeroszolok aktivitáskoncentrációja a környezetellenőrző állomásokon a földfelszíni levegőben

| Állomás | Időpont nap, óra | NTF lev. térf. m3 | Aktivitáskoncentráció mBq/m3 |  |  |  |  |  |  |  | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mo-99 | I-131 | Te-132 | Cs-134 | Cs-136 | Cs-137 | Ba-La-140 | Egyéb |  |
| A1a | 11. 01-05 | 200 | 5 | 280 | 12 | 14 | 3 | 13 | 6 |  | 4 h szélirány |
| A2 | 11. 03-04 | 55 | - | 25 | - | <3 | - | - | - | - | 1 h szélirány |
| A3 | 11. 04-05 | 45 |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 h szélirány |
| A4a | 11. 09-11 | 120 |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 2 h szélirány |
| A5a | 13. 08–14. 10 | 1 407 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| A6 | 12. 09– 14. 10 | 2 900 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| A7a | 11. 00-01 | 60 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 1 h szélirány |
| A8a | 11. 05-08 | 100 |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 3 h szélirány |
| A9 | 11. 00-11 | 440 |  | - |  |  |  |  |  |  | „szélárnyék” |
| A9a | 11. 18–12. 08 | 630 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 14 h szélirány |

a: ismételt mérések

Mérési jegyzőkönyv  2003. 04. 28.  (PA Rt. KEL)

A B24 állomáson mért értékek összesítése (vonatkoztatási időpont 2003. 04. 11. 10 óra)

24b. táblázat I-131 aktivitás a fű-, talaj-,  fall-out és tejmintákban, talaj-felszíni aktivitás az in situ mérések alapján

(A közölt adatok a mintavétel időpontjára vonatkoznak)

|  | Időpont hónap, nap, h | Idő h] | I-131 boml. | Fű (friss) Bq/kg | Talaj Bq/kg  | Fall-out Bq/m2 | In situ Bq/m2 | Tej Bq/kg | Megjegyzés (helyszín) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04. 28. 11 | 409 | 4,4 | kha | <2 (0-1 cm) |  | kha |  | 46o 46,89’ // 18o 56,65’ |
|  | 04. 28. 13 | 411 | 4,4 |  |  |  | kha |  | 46o 43,41’ // 18o 57,62’ |
|  | 04. 28. 13 | 411 | 4,4 | kha* | <4 (0-1 cm) |  |  |  | 46o 43,44’ // 18o 57,62’ |
|  | 04. 28. 14 | 412 | 4,4 | <0,6* | kha |  | kha |  | 46o 40,06’ // 18o 54,92’ |
|  | 04. 28. 09 | 407 | 4,4 |  |  |  |  | <0,3 | Dunaszentgyörgy |
|  | 04. 28. 09 | 407 | 4,4 |  |  |  |  | <0,1 | Gerjen |
|  | Átl. kimutatási határ |  |  | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 |  |

*: őszi gabona vetés